- ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Параметры | Урал432010 Урал4320061110 | Урал442010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общие данные |  |  |
| Масса перевозимого груза на автомобиле, кг | 5000 | — |
| - Масса размещаемого и перевозимого груза на шасси, кг | 5875 | — |
| - Масса полуприцепа, приходящаяся на седельносцепное устройство тягача, кг | — | 5500 |
| - Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 8795*1 | 8161 |
| - Масса шасси в снаряженном состоянии, кг | 7605 | — |
| - Полная масса автомобиля (автопоезда), кг | 14095*1 | 23615/20915*2 |
| - Распределение массы на дорогу от снаряженного автомобиля, кг: на передний мост - на заднюю тележку | 4225*1 4570*1 | 4205 3905 |
| Распределение массы на дорогу от автомобиля полной массой, кг: на передний мост - на заднюю тележку | 4520*1 9575*1 | 4630 9285 |
| - Полная масса буксируемого прицепа (полуприцепа), кг | 11500/7000*2 | 18500/12500*2 |
| Эксплуатационные данные |  |  |
| - Максимальная скорость движения при полной массе автомобиля (автопоезда), км/ч | 85/82*3 | 75 |
| *1 Для автомобиля Урал432010 с лебедкой. *2 При эксплуатации по разбитым грунтовым дорогам с отдельными труднопроходимыми участками, а для Урал432010 также при эксплуатации по бездорожью. *3 Для автомобиля с передаточным числом главной передачи 7,32. |  |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Контрольный расход топлива*4 на 100 км, л, не более: при скорости 40 км/ч: автомобиля (шасси) автопоезда при скорости 60 км/ч: автомобиля (шасси) автопоезда | 30 — 35 — | — 40 — 48 |
| Запас хода по контрольному расходу топлива, км, не менее: при скорости 40 км/ч: автомобиля (шасси) автопоезда | 1100 — | — 860 |
| при скорости 60 км/ч: автомобиля (шасси) автопоезда | 980 — | — 715 |
| Путь торможения при движении со скоростью 60 км/ч, при применении рабочей тормозной системы, м, не более: при полной массе автомобиля при полной массе автопоезда | 36,7 — |  |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, град. (%), не менее: при полной массе автомобиля при полной массе автопоезда | 31 (60) 19 (34) | — 15(27) |
| Наименьший радиус поворота автомобиля по оси следа переднего внешнего (относительно центра поворота) колеса, м, не более | 10,8 |  |
| Преодолеваемые препятствия, м: ширина рва (канавы) вертикальной стенки брода с твердым дном | 0,6 0,55 0,7*5 |  |
| *4 Контрольный расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой *5 При установке герметичного силового агрегата и системы герметизации узлов и агрегатов на автомобиле — 1,2 |  |  |

| Параметры | Урал 432031 | Урал 43202035131 |  |  | Урал4320 061131 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Общие |  |  |  |  |  |
| Масса перевозимого груза на автомобиле, кг | 6000 | 7000/5000*1 |  |  | 7000 |
| - Масса размещаемого и перевозимого груза на шасси, кг | 6435*2 | 7850/5850*1 |  |  | — |
| - Масса полуприцепа, приходящаяся на седельносцепное устройство тягача, кг | — | — |  |  | — |
| - Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 9170*2 | 8690 |  |  | 8715 |
| - Масса шасси в снаряженном состоянии, кг | 8320*2 | 7690 |  |  | — |
| - Полная масса автомобиля (автопоезда), кг | 15470*2 | 15990/13990*1 |  |  | 16015 |
| - Распределение массы на дорогу от снаряженного автомобиля, кг: на передний мост - на заднюю тележку | 4500*2 4670*2 | 4380 4310 |  |  | 4390 4325 |
| Распределение массы на дорогу от автомобиля полной массой, кг: на передний мост - на заднюю тележку | 4910*2 10560*2 | 4965 11025 |  |  | 4975 11040 |
| - Полная масса буксируемого прицепа (полуприцепа), кг | 11500/7000*1 |  |  |  |  |
| Эксплуатационные |  |  |  |  |  |
| - Максимальная скорость движения, км/ч: - при полной массе автомобиля - при полной массе автопоезда | 85/82*3 80/73*3 |  | 80/75*3 75/70*3 |  |  |
| - Максимальный подъем, пре—одолеваемый автомобилем, град. (%), не менее: - при полной массе автомобиля - при полной массе автопоезда | 31(60) 19(34) |  | 27(50) 15(27) | 15(27) — |  |
| - Контрольный расход топлива *4 на 100 км, л, не более: - при скорости 40 км/ч: - автомобиля (шасси) - автопоезда | 30 34 |  | 31 — | 32 40 |  |
| *1 При эксплуатации по разбитым грунтовым дорогам с отдельными труднопроходимыми участками, а для Урал432031 также при эксплуатации по бездорожью. *2 Для автомобиля Урал432031 с лебедкой. *3 Для автомобиля с передаточным числом главной передачи 7,32. *4 Контрольный расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой. |  |  |  |  |  |

| Урал442031 | Урал44202031131 | Урал44202061230 | Урал4320091130 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| данные |  |  |  |
| — | — | — | 10000 |
| — | — | — | — |
| 5500 | 8100/5500*1 | 12000 | — |
| 8340 | 8320 | 8085 | 9700 |
| — | — | — | — |
| 23840/21140*1 | 27720/21120*1 | 38750 | 20000 |
| 4525 3815 | 4570 3750 | 4425 3660 | 4905 4795 |
| 4940 9200 | 5005 11715 | 5300 15600 | 5165 14835 |
| 15200/12500*1 | 19100/12500*1 | 30000 | — |
| данные |  |  |  |
| 75 75 | — 75/70*3 | — 65 | 80/75*3 75/70*3 |
| — 15(27) | — 15(27) | 15(27) — | 15(27) — |
| — 40 | — 40 | — 46 | 32 40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - при скорости 60 км/ч: - автомобиля (шасси) автопоезда | 35 — | 38 — | 40 49 |
| Запас хода по контрольному расходу топлива, км, не менее: - при скорости 40 км/ч: - автомобиля (шасси) автопоезда | 1100 — | 925 — | 900 720 |
| - при скорости 60 км/ч: - автомобиля (шасси) - автопоезда | 980 — | 750 — | 720 590 |
| Наименьший радиус поворота автомобиля по оси следа переднего внешнего (относительно центра поворота) колеса, м, не более | 10,8 |  |  |
| Путь торможения при движении со скоростью 60 км/ч при применении рабочей тормозной системы, м, не более: при полной массе автомобиля при полной массе автопоезда | 36,7 38,5 |  |  |
| Путь торможения при движении со скоростью 40 км/ч при применении запасной тормозной системы, м, не более: при полной массе автомобиля при полной массе автопоезда | 33,8 35,0 |  |  |
| - Преодолеваемые препятствия, м: - ширина рва (канавы) - вертикальной стенки - брода с твердым дном | 0,6 0,55 0,7*5 |  |  |
| *5 При установке герметичного силового агрегата и системы герметизации узлов и агрегатов на автомобиле (с муфтой включения вентилятора) — 1,7. |  |  |  |

| 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| — 48 | — 46 | — 64 | 40 49 |
| — 860 | — 720 | 900 720 | 900 720 |
| — 715 | — 625 | 720 590 | 720 590 |
| 10,8 |  | 13,0 |  |
| 36,7 38,5 |  |  |  |
| 33,8 35,0 |  |  |  |
| 0,6 0,55 0,7*5 |  |  |  |

| - Параметры | - Урал432010 - Урал442010 - Урал4320061110 | - Урал432031 - Урал43202035131 - Урал442031 - Урал44202031131 - Урал44202061230 - Урал4320061131 - Урал4320091130 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| - Двигатель |  |  |
| - Тип, модель | - ЯМЗ236М2 дизельный, четырехтактный, с воспламенением от сжатия, шестицилиндровый, Vобразный | - ЯМЗ238М2 дизельный, четырехтактный, с воспламенением от сжатия, восьмицилиндровый, Vобразный |
| - Рабочий объем, л | - 11,15 | 14,86 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | - 132(180) | 176(240) |
| Максимальный крутящий момент, брутто, Н.м. (кгс.м) | - 667(68) | 883(90) |
| Частота вращения, мин-1: при номинальной мощности при максимальном крутящем моменте | - 2100 - 12501450 |  |
| Направление вращения коленчатого вала по ГОСТ 2283677 | - Правое (если смотреть со стороны вентилятора, то по часовой стрелке) |  |
| Система питания |  |  |
| Основной топливный бак *1, л | 300*2 (заправочная емкость 290) |  |
| Трансмиссия |  |  |
| Сцепление | ЯМЗ236К*3, фрикционное, двухдисковое, сухое, привод механический с пневматическим усилителем | ЯМЗ238*3, фрикционное, двухдисковое, сухое, привод механический с пневматическим усилителем |
| Коробка передач | ЯМЗ236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на второй, третьей, четвертой, пятой передачах |  |
| передаточные числа | первая — 5,22; вторая — 2,90; третья — 1,52; четвертая — 1,0; пятая — 0,66; задний ход — 5,22 |  |
| *1 На автомобилях Урал432010, Урал432031, Урал44202061230, седельных тягачах Урал442010, Урал442031, Урал44202061230 устанавливается дополнительный топливный бак 60 л (заправочная емкость 57,6 л) *2 На автомобиле Урал432010, Урал4320061110 устанавливается основной топливный бак 210 л (заправочная емкость 204 л) *3 Могут быть установлены диафрагменные однодисковые сцепления ЯМЗ182 или ЯМЗ183 вытяжного типа с установкой пневмогидроусилителя (ПГУ) и гидравлическим приводом. |  |  |

| - 1 | - 2 | - 3 |
| --- | --- | --- |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с межосевым цилиндрическим блокируемым дифференциалом, распределяющим момент между передним мостом и тележкой задних мостов в отношении 1:2 с постоянно включенным приводом на передний мост |  |
| Передаточные числа: высшая передача низшая передача | 1,21 2,15 |  |
| Карданная передача | открытая, с четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках. На автомобилях и специальных шасси с удлиненной базой в приводе к среднему мосту введен дополнительный карданный вал с промежуточной опорой |  |
| Мосты | ведущие, картер моста комбинированный, состоит из литой средней части и запрессованных в нее кожухов полуосей. Передний мост управляемый, с шарнирами равных угловых скоростей дискового типа |  |
| - Главная передача | - двойная, проходного типа, пара конических шестерен со спиральным зубом и пара цилиндрических косозубых шестерен. Главные передачи всех мостов автомобиля взаимозаменяемы - Дифференциал — симметричный, конический, с четырьмя сателлитами. Полуоси—полностью разгруженные, соединение со ступицей шлицевое |  |
| - передаточное число | - 8,05 или 7,32 или 6,7 |  |
| - Ходовая часть |  |  |
| - Рама | - штампованная, клепаная |  |
| - Буксирные устройства | спереди — жесткие буксирные крюки, сзади —тяговосцепное устройство двухстороннего действия; на седельных тягачах сзади — жесткие буксирные крюки и седельносцепное устройство |  |
| - Подвеска автомобиля: - передняя - задняя | - зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, работающих совместно с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия - зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах *4 |  |
| - *4 На автомобилях Урал4320091130, седельных тягачах Урал44202061230 устанавливается усиленная рессора из профилей увеличенной толщины. |  |  |

| - Параметры | Урал432010, Урал4320061110, - Урал442010 | Урал432031, Урал4320061131, - Урал442031 | Урал43202 035131, - Урал44202 - 031131 | Урал4320 091130, Урал44202 - 061230 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Колеса | - дисковые, разъемные, с полуглубоким ободом с тороидальными посадочными полками, с центрированием по фаскам крепежных отверстий |  |  |  |
|  | - 515254 (254Г508) |  | - 514400 (400Г508) |  |
| - Шины *1 | В соответствии с комплектностью автомобиля: а) 14,0020 146G, 147G (НС14/PR14) модели ОИ25, пневматические, камерные, обычного профиля, с рисунком протектора повышенной проходимости, с регулируемым давлением, максимальная допускаемая нагрузка 30,40 кН (3100 кгс) б) 390/95R20, 147J (НС10/PR10) КАМАУРАЛ, пневматические, радиальные, камерные, обычного профиля, с рисунком протектора повышенной проходимости, с регулируемым давлением, максимальная допускаемая нагрузка 30,40 кН (3100 кгс) - в) 390R20, 149J (НС14/PR14) модели О65, пневматические, радиальные, камерные, обычного профиля, с рисунком протектора повышенной проходимости, с регулируемым давлением, максимальная допускаемая нагрузка 32,36 кН (3300 кгс) |  | - 1200х500508, 500/70508 (1200х500508), 500/7020 (1200х500508), модели ИДП284, пневматические, камерные, широкопрофильные, с рисунком протектора повышенной проходимости, с регулируемым давлением |  |
|  |  |  | - 149F (НС10/PR10), 150F (НС10/PR10) - максимальная допускаемая нагрузка 32,36 кН (3300 кгс) | - 156F (НС16/PR16) - максимальная допускаемая нагрузка 39,23 кН (4000 кгс) |
| - Номинальное давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см2): - передней тележки | а) 0,34 (3,5) б) 0,26 (2,7) - в) 0,32 (3,2) | а) 0,31 (3,2) б) 0,28 (2,9) - в) 0,34 (3,5) | - 0,34 (3,5) | - 0,34 (3,5) |
| - задней тележки |  | а) 0,42 (4,3) б) 0,31 (3,2) - в) 0,38 (3,9) |  | - 0,52 (5,3) |
| *1 По требованию устанавливаются шины 12,00R20 У4, ИД304 пневматические, радиальные, камерные, обычного профиля, с универсальным рисунком протектора, постоянного давления: -150/146J (НС16/PR16) максимальная допускаемая нагрузка 32,85 кН (3350 кгс), давление в шине, соответствующее максимально допустимой нагрузке 750 кПа (7,7 кгс/см2); -154/149J (НС18/PR18) максимальная допускаемая нагрузка 36,78 кН (3750 кгс), давление в шине, соответствующее максимально допустимой нагрузке 850 кПа (8,7 кгс/см2). - Шины монтируются на колеса 8,520 для одинарной установки с вылетом 120 мм. |  |  |  |  |

| - Параметры | - Урал432010 - Урал442010 - Урал4320061110 | - Урал432031 - Урал43202035131 - Урал442031 - Урал44202031131 - Урал44202061230 - Урал4320061131 - Урал4320091130 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| - Рулевое управление |  |  |
| - Тип передачи | - механический, с гидравлическим усилительным механизмом |  |
| - Рулевой механизм | - двухзаходный червяк и боковой зубчатый сектор |  |
| - передаточное число | - 21,5 - На автомобиле может быть установлен рулевой механизм типа”винтшариковая гайкарейкасектор” |  |
| - передаточное число | - 23,55 |  |
| - Усилительный механизм | - гидравлический, двухстороннего действия, с клапаном управления золотникового типа, установленным на картере рулевого механизма |  |
| - Насос усилительного механизма | - лопастный, двойного действия, роторного типа, привод от коленчатого вала двигателя |  |
| - Установка передних управляемых колес | развал колес – 1 о, поперечный наклон шкворня — 6 о; схождение колес по ободу — 13 мм |  |
| - Тормозные системы |  |  |
| - Рабочая тормозная система | двухконтурная, со смешанным (пневмогидравлическим) приводом тормозов автомобиля*1. Колесные тормозные механизмы барабанного типа |  |
| - Аварийная тормозная сис—тема | - один из контуров рабочей тормозной системы |  |
| - Стояночная тормозная система | - механическая, с пневмоприводом к крану управления стояночным тормозом прицепа. Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки |  |
| - Вспомогательная тормозная система | - компрессионная, установлена в системе выпуска газов. Привод пневматический, сблокирован с остановом двигателя |  |
| - *1 По требованию заказчика устанавливается антиблокировочная система (АБС). |  |  |

| - 1 | - 2 | - 3 |
| --- | --- | --- |
| - Система электрооборудования |  |  |
| - Схема проводки | - однопроводная, отрицательные клеммы источников тока соединены с "массой" автомобиля. Номинальное напряжение 24 В |  |
| - Генератор | Г288Е или 1702.3771, водостойкий, переменного тока, мощностью 1000 Вт. Может устанавливаться генератор 6582.370102 мощностью 2000 Вт |  |
| - Регулятор напряжения | 2712.3702 или Р2712.3702, полупроводниковый, бесконтактный, с двумя уровнями настройки напряжения. Генератор 6582.370102 имеет встроенный релерегулятор |  |
| - Аккумуляторные батареи | - две, 6СТ190 (6СТ190А или 6СТ190ТР или 6СТ190ТМ)*1 |  |
| - Выключатель аккумуляторных батарей | - 1402.3737 с дистанционным управлением из кабины |  |
| - Стартер | - 25.370801, мощностью 8,2 кВт (11,5 л.с.) с электромагнитным тяговым реле с дистанционным управлением |  |
| - Фара | - 401.3711 или (671.3711)*2 |  |
| Фонари боковые ука—зателей поворота | - два, УП101Б1 (5113726010)*2 |  |
| - Фонари знака автопоезда | - три, УП101Б1 |  |
| - Задние фонари | - два, ФП133АБ (7462.3716 — правый, 7472.3716 — левый)*2 трехсекционные, с функциями заднего габаритного огня, указателя поворота, заднего контурного (габаритного) огня, стопсигнала, огня заднего хода, заднего противотуманного фонаря, светоотражающего устройства, бокового габаритного фонаря и бокового светоотражающего огня |  |
| - Передние фонари | - два, ПФ133АБ или ПФ130Б или ПФ130АБ01*2, двухсекционные, с лампами габаритного огня и указателя поворота |  |
| - Фонарь освещения номерного знака | - два, ФП134Б или ФП131АБ*2 |  |
| - *1 Устанавливается по требованию. - *2 Изделия в негерметичном исполнении. |  |  |

| Параметры | - Урал432010 - Урал432031 Урал4320091130 | - Урал43202035131 - Урал4320061110 Урал4320061131 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Кабина и платформа |  |  |
| Кабина | трехместная, металлическая, оборудована отопителем, дополнительно может быть оборудована автономной отопительной установкой *1 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Платформа | Металлическая с задним откидным бортом, оборудована съемной средней скамейкой, откидными боковыми скамейками, надставными бортами, съемным тентом и дугами | Деревянная, с тремя откидными бортами, обору-дована съемными надставными бортами *1 |
| Количество мест для перевозки людей | 27 (36) *2 |  |
| Внутренние раз-меры платформы, мм: длина ширина | 3890 (5685) *2 2330 (2346) *2 | 4500 2326 |
| - высота с основными бортами - высота с надставными бортами | 494 1000 | 715 1435 |
| *1 Устанавливаются по требованию. *2 Для автомобиля Урал4320091130. |  |  |

| Параметры | Урал442010, Урал44202031131 | Урал442031, Урал44202061230 |
| --- | --- | --- |
| Седельносцепное устройство | типа 5011 по ГОСТ 2824789, двухстепенное. Захваты запорного устройства сцепного шкворня закрываются полуавтоматическим замком, диаметр отверстия под шкворень 50,8 мм |  |

| - Параметры | - Урал432010 - Урал442010 - Урал4320061110 | - Урал432031 - Урал43202035131 - Урал4320061131 - Урал442031 - Урал44202031131 - Урал44202061230 - Урал4320091130 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| - Специальное оборудование |  |  |
| - Коробка отбора мощности от коробки передач *1 | Механическая, одноступенчатая с пневматическим приводом управления в двух вариантах исполнения: - под установку насоса типа НШ32У3Л левого вращения; |  |

| - 1 | - 2 | - 3 |
| --- | --- | --- |
|  | - с фланцем для присоединения карданного вала с выходом назад. Частота вращения выходного вала коробки отбора мощности составляет 0,946 частоты вращения коленчатого вала двигателя. Направление вращения вала коробки отбора мощности противоположное вращению коленчатого вала двигателя - Отбираемая мощность 22 кВт (30 л.с.). Не допускается отбор мощности во время движения автомобиля |  |
| - Коробка дополнительного отбора мощности *2 | - Механическая, с пневматическим приводом управления, включается через скользящую муфту от первичного вала раздаточной коробки. Обеспечивается отбор до 40% максимальной мощности двигателя. Допускается отбор мощности в движении с соответствующим снижением тяговодинамических качеств. Направление вращения вала коробки дополнительного отбора мощности совпадает с направлением вращения выходного вала коробки передач |  |
| - Лебедка *1 | Барабанного типа с червячным редуктором и ленточным тормозом, привод через карданную передачу от коробки дополнительного отбора мощности. Рабочая длина троса — 60 м, диаметр троса — 17,5 мм. Выдача троса назад. Минимальное тяговое усилие на третьем слое намотки — 70 кН (7 тс), на первом слое — 100 кН (10тс) |  |
| - Блок лебедки *1 | - Канатный одноручьевой |  |
| - Система регулирования давления воздуха в шинах | Обеспечивает регулирование давления воздуха в шинах краном из кабины водителя |  |
| *1 Устанавливается по требованию. *2 Устанавливается по требованию. Может устанавливаться раздаточная коробка с коробкой дополнительного отбора мощности, позволяющей обеспечить отбор до 100% максимальной мощности двигателя. |  |  |

| - Параметры | - Урал432010 - Урал442010 - Урал432031 - Урал442031 | - Урал4320061110 - Урал4320061131 - Урал43202035131 - Урал44202031131 - Урал44202061230 - Урал4320091130 |
| --- | --- | --- |
| - Система герметизации | - Система выводных трубопроводов, соединяющих агрегаты с атмосферой | - Устанавливаются клапанные сапуны |

Габаритные размеры автомобилей показаны на рис. 59. Размеры, отмеченные звездочкой, указаны для автомобилей с двигателем ЯМЗ236М2, размеры, отмеченные двумя звездочками, означают допустимое приближение деталей кузова к кабине или к верхней полке лонжерона в зоне колес. В приложениях 19 приведены справочные данные, необходимые для технического обслуживания автомобилей, в приложении 10 — дополнения по конструкции автомобиля.