### ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Н.м (кгс.м)

| Двигатель |  |
| --- | --- |
| Гайки крепления: |  |
| глушителя | 2436 (2,43,6) |
| приемных труб глушителя к выпускным коллекторам | 2836 (2,83,6) |
| Контргайки крепления приемных труб глушителя к выпускным коллекторам | 3341 (3,34,1) |
| Болты крепления боковых опор силового агрегата | 5062 (5,06,2) |
| Болты крепления балки передней опоры силового агрегата | 80100 (810) |
| Трансмиссия |  |
| Болты крепления главного цилиндра сцепления М12 | 4456 (4,45,6) |
| Раздаточная коробка |  |
| Гайки крепления подшипников первичного, промежуточного валов и задней обоймы дифференциала, не менее | 200 (20) |
| Гайки крепления фланцев раздаточной коробки, не менее | 200 (20) |
| Болты крепления: |  |
| шайбы дифференциала, не менее | 2232 (2,23,2) |
| задней обоймы дифференциала | 5565 (5,56,5) |
| крышек подшипников первичного и промежуточного валов | 3035 (3,03,5) |
| картера заднего подшипника дифференциала | 4056 (4,05,6) |
| крышки подшипника вала привода заднего моста | 7080 (78) |
| крышки подшипников вала привода переднего моста | 3035 (3,03,5) |
| Пробки контрольные уровня смазки: |  |
| МК24х1,5 | 100140 (1014) |
| К 3/8” | 80120 (812)*1 |
| Пробка сливная | 100140 (1014) |
| Карданная передача |  |
| Болты крепления опорных пластин подшипников крестовин | 1417 (1,41,7) |
| Гайки болтов крепления: |  |
| фланцев промежуточного и среднего карданных валов | 4050 (4,05,0) |
| фланцев переднего и заднего карданных валов | 8090 (8,09,0) |
| Ведущие мосты |  |
| Болты крепления: |  |
| главной передачи к картеру моста: |  |
| М16 | 160200 (1620) *2 |
| М18 | 190230 (1923) |
| *1 На автомобили без ДОМ. *2 При наличии болтов М14 выдержать момент 120150 Н.м (1215 кгс.м). |  |
| крышек проходного вала и стаканов подшипников ведущих конических и цилиндрических шестерен | 6080 (6,08,0) |
| крышки стакана подшипников ведущей конической шестерни и уплотнения поворотного кулака | 1218 (1,21,8) |
| боковой крышки главной передачи | 4456 (4,45,6) |
| крышек подшипников дифференциала | 250320(2532) |
| Гайки крепления: |  |
| главной передачи к картеру моста | 120150 (1215) |
| шаровых опор к кожуху полуоси | 280320 (2832) |
| поворотных рычагов и крышек подшипников шкворней: |  |
| М18 | 160280 (1728) |
| цапф переднего моста | 190230 (1923) |
| фланцев главной передачи | 250 (25) |
| чашек дифференциала | 120140 (1214) |
| щита тормоза среднего и заднего мостов | 160200 (1620) |
| Гайка и контргайка подшипников ведущей конической шестерни | 450500 (4550) |
| Гайки крепления подшипников ступиц колес | 200250 (2025) отпустить на 1/81/6 оборота, не более |
| Контргайки подшипников ступиц колес | 400500 (4050) |
| Ðàìà è íàäðàìíèê |  |
| Болты крепления: |  |
| надрамника к раме | 160220 (1622) |
| буксирной поперечины к раме: |  |
| М14 | 107157 (1116) |
| корпуса буксирного прибора к поперечине: |  |
| М16 | 100140 (1014) |
| Подвеска |  |
| Гайки крепления пальцев реактивной штанги, не менее | 600 (60) |
| Гайки крепления стремянок ушков передних рессор | 180220 (1822) |
| Гайки крепления: |  |
| стремянок передних рессор (на автомобиле с полной нагрузкой) | 400500 (4050) |
| амортизаторов | 4050 (45) |
| корпусов амортизаторов | 120150 (1215) |
| Гайки болтов крепления ушков передних рессор, не менее | 280 (28) |
| Болты крепления стяжки задних кронштейнов передних рессор: |  |
| верхние | 120160 (1216) |
| нижние | 180220 (1822) |
| Болт центровой передней рессоры | 3070 (37) |
| Гайки крепления стремянок задних рессор (на автомобиле с полной нагрузкой) | 580660 (5866) |
| Болты крепления: |  |
| кронштейнов балансира к поперечине | 110160 (1116) |
| кронштейна верхней реактивной штанги | 250320 (2532) |
| передних кронштейнов передних рессор к нижней полке лонжеронов | 120160 (1216) |
| задних кронштейнов передних рессор к усилителям лонжеронов | 180220 (1822) |
| оси балансира в сборе с кронштейнами балансира | 700800 (7080) |
| Стяжные болты гаек балансира | 4456 (4,45,6) |
| Колеса |  |
| Гайки крепления колес | 400500 (4050) |
| Гайка вентиля камеры | 2232 (2,23,2) |
| Рулевое управление |  |
| Гайки крепления: |  |
| шаровых пальцев рулевых тяг и усилительного механизма | 150200 (1520) |
| сошки руля | 400450 (4045) |
| червяка рулевого управления | 4056 (4,05,6) |
| золотника | 2023 (2,02,3) |
| Болты крепления рулевого механизма к раме: Ì14 Ì16 | 80100 (810) 110140 (1114) |
| Болты крепления карданных вилок рулевого управления М10 | 4456 (4,45,6) |
| Болты крепления боковой крышки картера руля, крышки и корпуса золотника | 4456 (4,45,6) |
| Гайка крепления рулевого колеса | 80100 (810) |
| Тормозная система |  |
| Гайки шпилек крепления головки блока компрессора | 1216 (1,21,6) |
| Болты крепления щита стояночного тормоза | 80100 (810) |
| Электрооборудование |  |
| Гайка крепления шкива генератора | 6080 (68) |
| Выключатель сигнала торможения ВК12Б, не более | 24,5 (2,45) |
| Выключатель сигнализатора вспомогательного тормоза ММ125Д, не более | 30,0 (3,0) |
| Датчик минимального давления воздуха в пневмосистеме ММ124Д, не более | 30,0 (3,0) |
| Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ТМ100А, не более | 24,5 (2,45) |
| Датчик сигнализатора аварийного перегрева охлаждающей жидкости ТМ111, не более | 24,5 (2,45) |
| Датчик аварийного падения давления масла ММ111Д, не более | 45 (4,5) |
| Датчик давления масла ММ370, не более | 150 (15) |
| Кабина |  |
| Гайки болта крепления кабины | 4060 (46) |
| Контргайка болта крепления кабины | 120140 (1214) |
| Коробка дополнительного отбора мощности |  |
| Гайка крепления фланца коробки дополнительного отбора мощности, не менее | 140 (14) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВОК

| Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения, оС | 75100 |
| --- | --- |
| Осевое перемещение первичного и промежуточного валов раздаточной коробки, мм | 0,030,08 |
| Ход педали сцепления, мм: |  |
| свободный | 13 |
| полный | 195220 |
| Свободный ход рулевого колеса (при работающем насосе) | 25о |
| Схождение колес (по ободу), мм | 13 |
| Ход тормозной педали, мм: свободный | 2030 |
| полный | 150180 |
| Зазор между тормозными барабанами и накладками колодок рабочих тормозов, мм | 0,200,35 |
| Давление воздуха пневматической системы, кПа (кгс/см2) | 650800 (6,58,0) |
| Зазор между рычагом и осью в механизме автоматического открывания боковых бортов платформы (см. рис. 99) | зазор «а» должен быть на 23 мм больше зазора «б», но не более 10 мм. Разность величин зазора «а» у переднего и заднего механизма не должна быть больше 1 мм |
| Провисание горизонтального троса в механизме открывания надставных бортов, мм | 40 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДАННЫЕ О МАССЕ ОСНОВНЫХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

(без заправки горючими и смазочными материалами

и рабочими жидкостями), кг

| Раздаточная коробка | 178 |
| --- | --- |
| Мост передний ведущий со ступицами, тормозами и рулевой тягой | 718 |
| Мост задний (средний) со ступицами и тормозами | 595 |
| Рама автомобиля | 692 |
| Буксирный прибор | 60 |
| Рессора передняя | 79,01 |
| Рессора задняя | 131,15 |
| Балансир задней подвески | 20,4 |
| Колесо 400Г508 (514400) | 68,5 |
| Шина 1200х500508 | не более 125 |
| Шина 500/7020 | не более 125 |
| Шина 500/70508 | не более 125 |
| Шина 156F (НС16/PR16) | не более 125 |
| Рулевой механизм (червякбоковой сектор) | 39 |
| Рулевой механизм (винтшариковая гайкарейкасектор) | 27,1 |
| Тормоз стояночный | 22 |
| Аккумуляторная батарея 6СТ190 | 57,2 |
| Коробка отбора мощности с насосом и клапаном управления | 23,9 |
| Коробка дополнительного отбора мощности | 15,3 |
| Кабина | 363,5 |
| Платформа без надставных бортов | 1380 |
| Надрамник | 327 |
| Íàäñòàâíûå áîðòà | 253 |
| Ãèäðîöèëèíäð ïîäúåìà ïëàòôîðìû | 42,6 |

### ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 4

# РАСЦВЕТКА ПРОВОДОВ

| Öâåò ïðîâîäà | Îáîçíà÷åíèå ïðîâîäà íà ðèñ. 82 |
| --- | --- |
| Áåëûé | 46,46a |
| Ãîëóáîé | 15â,42á, 45, 45a, 49, 49a, 51, 55e, 55к, 55м, 55н, 55æ, 55÷, 57a, 57á, 57ä, 83 |
| Æåëòûé | 15ã, 15ä, 30a, 39, 39a, 39á, 40, 41â, 53, 53a, 53ã, 53ä, 62б, 70, 84a, 85, 85a, 85á, 85â, 89 |
| Çåëåíûé | 12a, 12â, 12ã, 30á, 30è, 30ê, 30õ, 30ý, 32, 34, 41, 41a, 41á, 43, 51, 51a, 51á, 51ã, 51æ, 51ê, 51í, 51ï, 51ф, 51ц, 51я, 52т, 78, 92 |
| Êðàñíûé | 16, 30â, 30ã, 30у, 31a, 31á, 31e, 44, 44a, 51ю, 511, 512, 54e, 54æ, 58å, 61, 62à |
| Êîðè÷íåâûé | 20, 30e, 30æ, 31â, 42, 47, 47à, 51â, 51ä, 51å, 51è, 51ì, 51х, 51ч, 68, 71, 80, 90 |
| Îðàíæåâûé | 14, 15, 15á, 19, 48, 48à, 58à, 58á, 58ã, 58ä, 58å, 81, 87, 87à, 135, 135à |
| Ñåðûé | 35, 41ã, 53á, 53з, 54, 54à, 54ã, 54ä, 54з, 57, 67, 77, 77à, 86, 86à, 86á, 88, 91 |
| Ôèîëåòîâûé | 52, 52à, 52á, 52â, 52ã, 52ä, 52л, 56, 69, 79, 82, 82à, 90е, 101, 135á |
| ×åðíûé | 8, 17, 33, 53e, 53æ, 58, 73a, 76, 76a, 80a, 90д, 90ж |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5

# ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ

| Обозначение | Тип подшипника | Габаритные размеры*, мм | Место установки | Êîëâî |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1180304К2С23 | Шариковый радиальный однорядный | 20x52x18 | Насос усилительного механизма рулевого управления | 1 |
| 307A | Òî æå | 35x80x21 | Ведомый вал коробки отбора мощности | 2 |
| 64805 | Роликовый радиальный однорядный без колец | 25x38x24,7 | Ведущая шестерня коробки отбора мощности | 2 |
| 804807K3C10 или 804707АС10 | Роликовый игольчатый | 33,65x50x35 | Крестовины промежуточного карданного вала, карданного вала привода среднего моста | 16 |
| 50311A | Шариковый радиальный однорядный | 55x120x29 | Вал привода переднего моста раздаточной коробки | 1 |
| 7312A | Роликовый конический однорядный | 60x130x34 | Первичный вал раздаточной коробки | 2 |
| 7610A | Òî æå | 50x110x42,5 | Промежуточный вал раздаточной коробки | 2 |
| 7310A | Роликовый конический однорядный | 50x110x29,5 | Ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи | 6 |
| 12311K1M | Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами | 55x120x29 | Вал ведущей шестерни главной передачи (задняя опора) | 3 |
| 67515A | Роликовый конический однорядный | 75x130x33,5 | Дифференциал, вал ведущей шестерни главной передачи (передняя опора) | 7 |
| 2007124À | Òî æå | 120x180x38 | Ступицы колес | 12 |
| 2007118К1 | - « - | 90х140х32 | дифференциалы главной передачи среднего и заднего мостов | 2 |
| 12318KM | Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами | 90x190x43 | Âåäîìàÿ êîíè-÷åñêàÿ øåñòåðíÿ ãëàâíîé ïåðåäà÷è | 3 |
| 7516A | Роликовый конический однорядный | 80x140x35,25 | Вал ведущей шестерни главной передачи (передняя опора) | 3 |
| 804805K1 | Роликовый игольчатый | 25x39x30,5 | Крестовины карданных валов привода переднего и заднего мостов | 16 |
| 311A | Шариковый радиальный однорядный | 55x120x29 | Вал привода заднего моста раздаточной коробки | 1 |
| 704902K6ÓC10 | Роликовый игольчатый | 15,2x28x20 | Крестовины карданного вала рулевого управления | 8 |
| 220A | Шариковый радиальный однорядный | 100x180x34 | Дифференциал раздаточной коробки | 1 |
| 218 | Шариковый радиальный однорядный | 90x160x30 | Òî æå | 1 |
| 180206 | То же | 30x62x16 | Промежуточная опора карданного вала рулевого уп-равления, вал колеса рулевого управления | 4 |
| 8207 | Шариковый упорный одинарный | 35x62x18 | Червячный вал рулевого механизма | 2 |
| 943/45 или СЛ455538М | Роликовый игольчатый | 45x55x38 | Вал сектора рулевого механизма | 2 |
| 2306KM | Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами | 30x72x19 | Червячный вал рулевого механизма | 1 |
| 108710KC17 | Шариковый упорный одинарный | 50x80,5x23 | Поворотный кулак переднего моста | 2 |
| 12309KM | Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами | 45x100x26 | То же | 4 |
| 154901E | Роликовый игольчатый | 12x22x16 | Насос усилительного механизма рулевого управления | 1 |
| 6180603K2C9 | Шариковый радиальный однорядный | 17x47x19 | Генератор (задняя опора) | 1 |
| 61180304K2C9 | Òî æå | 20x52x18 | Генератор (передняя опора) | 1 |
| 8103 или 8903 | Шариковый упорный одинарный | 17x30x9 | Редуктор подъема запасного колеса | 2 |
| * Внутренний диаметр х наружный диаметр х монтажная ширина. |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

## ГОРЮЧЕСМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

| Основная марка |  | Дублирующая марка |  | Количество разовой заправки на один автомобиль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Стандарт | Обозна-чения | Стандарт | Урал 555740 | Урал 5557140 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Топливо дизельное Л,3,А | ГОСТ 30582 |  |  | См. техническую характеристику |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масла моторные М10ДМ, М8ДМ, | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |  |  | 24,2 л |  |
| Масло трансмиссионное ТСп15К | ГОСТ 2365279 | Масла ТСп10, ТАп15В, МТ16п | ГОСТ 365279 | 41,4л |  |
| Масло индустриальное И20А, И12А1, ВМГЗ | ГОСТ 2079988 ТУ 38 10147986 | Масло МГЕ46В | ТУ 38 00134883 | 33,0 ë |  |
| Масло марки «Р» | ТУ 38 101128289 | Масло веретенное АУ | ТУ 38 101123289 | 5,5 (6,5) л |  |
| Смазка Литол24 | ГОСТ 2115087 | Солидол Ж, солидол С, смазка AM карданная, смазка Зимол, смазка 158 | ГОСТ 103379 ГОСТ 436676 ТУ 38 590 130291 ТУ 38 УССР 20128582 ТУ 38 101 32077 | 10,32 кг |  |
| Смазка графитная УСсА | ГОСТ 333380 | Солидол Ж, солидол С, смазка Литол24 | ГОСТ 103379 ГОСТ 436676 ГОСТ 2115075 | 1,53 кг |  |
| Смазка ВНИИ НП 510 | ТУ 38 10191082 |  |  | 0,008 кг |  |
| Амортизаторная жидкость АЖ12Т | ГОСТ 2300878 | Масло веретенное АУ | ТУ 38 101 123289 | 1,7л |  |
| Тормозная жидкость «Томь» | ТУ 601127682 | Тормозная жидкость «Нева», «Роса» | ТУ 6013493 ТУ 24510041048805794 | 3,3 л |  |
| Охлаждающая жидкость ОЖ40 «Лена» ОЖ65 «Лена» | ТУ 113070288 | Охлаждающая жидкость ТОСОЛ А40М ТОСОЛ А65М | ТУ 6579596 | 34 л |  |
| Смазка ДТ1 | ТУ 38 УССР 20111676 | Тормозная жидкость «Нева» |  | 0,12кг |  |
| Смазка Лита | ТУ 38. 101130890 | Смазка ЦИАТИМ 201 | ГОСТ 626774 | 0,39 кг |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

## АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЛАМПЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Место установки | Мощность, Вт (при расчетном напряжении) | Тип лампы | Количество на один автомобиль |
| --- | --- | --- | --- |
| фара 401.3711 | 55+50 | А2455+50 | 2 |
| 671.3711 | 75+70 | АКГ2475+701 | 2 |
| Фонарь передний ПФ133АБ | 28 | А24213 | 2 |
|  | 7 | А245 | 2 |
| фонарь задний ФП133АБ | 28 | А24213 | 4 |
|  | 7 | А245 | 2 |
| 7462.3716 | 28 | А24213 | 6 |
| 7472.3716 | 14 | А2410 | 4 |
| Повторитель боковой | 7 | À245 | 2 |
| Плафон кабины | 28 | À24213 | 1 |
| Лампа переносная | 28 | À24213 | 1 |
| Лампа подкапотная | 7 | À245 | 1 |
| Лампы сигнальные, контрольные и лампы освещения приборов | 3 | À242 | 20 |
| Фонарь габаритный передний 264.3712 | 7 | А2451 | 2 |
| Фонарь освещения номерного знака | 7 | À245 | 2 |
| Фарапрожектор | 70 | АКГ2470 | 1 |
| Фонарь знака автопоезда | 7 | À245 | 3 |
| Ëàìïà êîíòðîëüíàÿ âêëþ÷åíèÿ ìàñëÿíîãî íàñîñà | 2,5 | À241 | 1 |
| Выключатель световой аварийной сигнализации | 3,5 | ÀÌÍ243 | 1 |

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 8

## Норма сбора отработанного масла

| Двигатель | 18,0 |
| --- | --- |
| Коробка передач | 7,3 |
| Раздаточная коробка | 2,7 |
| Картер рулевого механизма | 1,2 |
| Редукторы ведущих мостов | 12,0 |
| Гидравлическая система рулевого управления | 3,0 |
| Гидравлическая система самосвальной установки | 29,3 |
| Ступица балансира | 1,9 |

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 9

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

К каждому автомобилю завод прикладывает одиночный комплект ЗИП0, включающий в себя запасные части, предназначенные для устранения отдельных неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, инструмент и принадлежности.

По специальному заказу завод поставляет групповой комплект запасных частей (ЗИПГ) один на десять автомобилей.

При замене неисправных деталей соответствующими запасными частями из комплектов ЗИП руководствоваться руководством по эксплуатации «Автомобиль Урал555740 и его модификации»;

Гарантийный срок консервации комплектов ЗИП три года при условии хранения в закрытом помещении.

Завод постоянно ведет работу по совершенствованию автомобиля, поэтому номенклатура запасных частей комплектов ЗИП может меняться. Точная номенклатура запасных частей указана в товаросопроводительной документации, прикладываемой к каждому автомобилю.

При отгрузке автомобилей комплект ЗИП0 укладывается в транспортный ящик ЗИП. Рекомендации по эксплуатационной раскладке инструмента и принадлежностей на автомобиле даны в настоящем разделе.

На изделия, смонтированные на шасси автомобиля, эксплуатационную раскладку инструмента и принадлежностей производит предприятиеизготовитель изделия.

Инструментальные сумки находятся под сиденьем пассажира.

## Раскладка инструмента и принадлежностей на автомобиле

| поз. на рис. | Изделие | Количество |
| --- | --- | --- |
| В наборе инструмента в инструментальной сумке 12 (рис. 132) |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Молоток слесарный 1000 г Зубило Ключ торцовый 55 Корпус правый с заглушкой Ключ торцовый 41х46 Головка ключа на 50 Отвертка А250х1,4 | 1 1 1 2 1 1 1 |

Рис. 132. Инструмент автомобиля

| поз. на рис. | Изделие | Количество |
| --- | --- | --- |
| 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 | Ключ накидной 24х27 Трубка штуцера Ключ торцовый для колес 27х38 Ключ торцовый для гаек стремянок рессор 30х32 Ключ торцовый 36 Болтсъемник шаровой опоры Ключ для прокачки гидротормозов Ключ торцовый 6х8 Бородок слесарный Ключ гаечный 11х13 | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 |
| В сумке для инструмента 31 (рис. 132) |  |  |
| 19 20 21 22 23 | Ключ гаечный 14х17 Ключ гаечный 10х12 Ключ гаечный 8х10 Ключ торцовый 19 Ключ торцовый 14 | 1 1 1 1 1 |
| поз. на рис. | Изделие | Количество |
| 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 | Ключ торцовый 12 Ключ торцовый 24 Ключ торцовый 10 Вороток Вороток Вороток Щупы специальные Отвертка комбинированная Плоскогубцы Ключ гаечный 32х36*1 Ключ кольцевой 22х24*2 Ключ кольцевой 17х19 Ключ гаечный 19х22 Ключ гаечный 27х30 Съемник форсунки | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| В инструментальном ящике (рис. 133) |  |  |
| 1 2 3 - - - - | Домкрат гидравлический 8 т Ключ торцовый на 140 Съемник полуоси Шланг воздушный Головка соединительная со штуцером Шприц рычажноплунжерный Насос ручной для переливания топлива | 1 1 1 1 1 1 1 |
| В вещевом ящике |  |  |
| - - - | Лампа переносная Руководство по эксплуатации Паспорт | 1 1 1 |
| На платформе |  |  |
| - - | Лопатка монтажная Лопатка монтажная с воротком гидродомкрата | 1 1 |
| *1 Допустим ключ 781300351Н12.Х1 ГОСТ 727575. *2 Допустим ключ 78110025 ГОСТ 283980. |  |  |

Кроме того, к автомобилю с боковой разгрузкой прикладывается тент платформы, запасное колесо и надставные борта в комплекте с  арматурой.

Рис. 133. Ящик инструментальный:

1-домкрат; 2-ключ торцовый 140; 3-съемник полуоси;

Гидравлический телескопический домкрат

Технические данные

| Тип Грузоподъемность, кН (тс) Высота домкрата при опущенных плунжерах и ввернутом винте, мм Высота подъема груза, мм Объем масла, л | гидравлический, телескопический, с двумя рабочими плунжерами 80 (8) 270 285 0,6 |
| --- | --- |

Для подъема груза домкратом:

- установить домкрат в нужное положение, вывернуть винт 1 (рис. 134) на требуемую величину, при слабом грунте для увеличения площади опоры предварительно положить под основание домкрата прочную доску или другой плоский предмет;

- произвести несколько быстрых качаний рычага 2  при  отвернутой запорной игле 3;

- завернуть запорную иглу монтажной лопаткой в направлении вращения часовой стрелки до отказа;

- поднять рабочие плунжеры на требуемую величину, качая монтажной лопаткой, вставленной в рычаг 2.

Для опускания груза медленно отвернуть запорную иглу против  вращения часовой стрелки.

При хранении домкрата винт головки должен быть ввернут, рабочие и нагнетательные плунжеры опущены, а запорная игла отвернута.

Просачивание масла в плунжерах и запорной игле устранять  подтягиванием гаек манжет, а подтекание масла в соединении частей корпуса ―  подтягиванием головки корпуса.

Рис. 134. Пользование домкратом:

1винт внутреннего рабочего плунжера; 2рычаг насоса; 3игла запорная; 4пробка; 5лопатка монтажная

Не поднимать рабочие плунжеры рукой при завернутой запорной игле.

Если домкрат не обеспечивает полный рабочий ход  плунжеров, проверить уровень масла. Масло добавлять до уровня заливного отверстия, закрытого пробкой 4, когда плунжеры домкрата полностью опущены и домкрат находится в вертикальном положении.

При отказе домкрата изза попадания грязи в его  рабочую  полость, слить загрязненное масло через заливное отверстие, залить керосин, прокачать домкрат при отвернутой запорной игле. Затем, удалив керосин, залить  профильтрованное  масло  ВМГЗ.  Допускается заполнение домкрата маслом МКЕ10А.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 10

íîðìèðîâàííàя çàãðóçêà ïëàòôîðìû àâòîìîáèëåé

Óðàë555740

| Ãðóçû | Îáúåìíûé âåñ, êã | Ìàññà ãðóçà ïðè çàãðóçêå ïî âåðõíþþ êðîìêó îñíîâíîãî áîðòà, êã | Äîïóñòèìàÿ âûñîòà ãðóçà, ìì | Ìàññà ãðóçà ïðè íàãðóçêå ïî âåðõíþþ êðîìêó íàä-ñòàâíîãî áîðòà, êã |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå |  |  |  |  |
| 1. Àðáóçû 2. Áîáû íàâàëîì 3. Áîáû â ìåøêàõ 4. Áðþêâà 5. Âèíîãðàä â ÿùèêàõ 6. Ãîðîõ â ìåøêàõ 7. Ãðóøè íàñûïüþ 8. Ãðóøè â ÿùèêàõ 9. Çåëåíü îãîðîäíàÿ â ðåøåòêàõ, êîðçèíàõ | 600 800 590 700 300 800 700 510 200 | 5280 7040 5192 6160 2640 7040 6160 4488 1760 | 1133 850 1152 970 2265 850 970 1333 3400 | - - - - 5250 - - - 3500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. Êàïóñòà ñâåæàÿ íàâàëîì 11. Êàïóñòà ñâåæàÿ â ìåøêàõ 12. Êàðòîôåëü â ìåøêàõ 13. Êàðòîôåëü íàâàëîì 14. Êîìáèêîðì â ìåø-êàõ 15. Êîìáèêîðì íàâàëîì 16. Êóêóðóçà (çåðíà ñóõèå) 17. Êóêóðóçà (ïî÷àòêè ñâåæèå) | 240 500 500 680 600 450 750 525 | 2112 4400 4400 5984 5280 3960 6600 4620 | 2832 1360 1360 1000 5280 1510 906 1295 | 4200 - - - - - - - |
| 18. Êóêóðóçà, ñâåæèé ñèëîñ | 350 | 3080 | 1942 | 6125 |
| 19. Ìîðêîâü 20. Ìóêà ñåííàÿ â ìåøêàõ 21. Îâåñ, çåðíî â ìåøêàõ 22. Îâåñ, çåðíî íàñûïüþ 23. Îãóðöû ñâåæèå â ìåøêàõ 24. Îãóðöû ñâåæèå íàâàëîì 25. Ïîìèäîðû (òîìàòû) â ÿùèêàõ 26. Ïøåíèöà ñóõàÿ äëÿ õðàíåíèÿ 27. Ðîæü ñóõàÿ äëÿ õðàíåíèÿ 28. Ñâåêëà íàâàëîì 29. Ñâåêëà ñàõàðíàÿ ñ ïðèìåñÿìè 30. Ñâåêëà êîðìîâàÿ 31. Ñåíî ïðåññîâàííîå 32. Ñåíî íåïðåññî-âàííîå 33. Ñèëîñ èç òðàíøåè è áàøåí 34. Ñèëîñíàÿ ìàññà ñâåæåðåçàííàÿ 35. Ñèëîñ êîìáèíèðîâàííûé 36. Ñîëîìà ïðåññîâàí-íàÿ íàâàëîì 37. Ñîëîìà íåïðåññî-âàííàÿ íàâàëîì 38. Òðàâà êëåâåð ñâå-æåñêîøåííàÿ íàñàäêîì 39. Õëîïîê ïðåññîâàí-íûé â òþêàõ 40. Õëîïîê íåïðåññî-âàííûé íàâàëîì | 710 170 450 500 400 580 530 765 730 620 700 710 290 110 720 250 450 300 140 350 750 100 | 6248 1496 3960 4400 3520 5104 4664 6732 6424 5456 6160 6248 2552 968 6336 2200 3960 2640 1232 3080 6600 880 | 957 3998 1510 1360 1700 1172 1282 888 930 1096 970 957 2343 6178 944 2718 1510 2265 4854 1942 906 6796 | - 2975 - - 700 - - - - - - - 5075 1925 - 4375 - 5250 2450 6125 - 1750 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41. Ôàñîëü 42. ßáëîêè ñâåæèå â ÿùèêàõ 43. ß÷ìåíü â ìåøêàõ | 800 370 650 | 7040 3256 5270 | 850 1837 1045 | - 6457 - |
| II. Óäîáðåíèÿ |  |  |  |  |
| 1. Àììîôîñ ãðàíóëèðî-âàííûé 2. Èçâåñòü íåãàøåíàÿ | 1100 1250 | 9680* 11000* | 618 544 | - - |
| 3. Èçâåñòü ãàøåíàÿ | 1100 | 9680* | 618 | - |
| 4. Êàëèé õëîðèñòûé | 840 | 7392* | 809 | - |
| 5. Êîìïîñò | 800 | 7040 | 850 | - |
| 6. Ìî÷åâèíà 7. Íàâîç ñóõîé 8. Íàâîç ñûðîé 9. Íàâîç ñòîéëîâûé (ïåðåãíèâøèé) 10. Ñåëèòðà èçâåñò-êîâîàììèà÷íàÿ 11. Ñåëèòðà àììèà÷íàÿ 12. Ñîëü êàëèéíàÿ | 650 270 770 675 1000 950 1100 | 5720 2376 6776 5940 8800* 8360* 9680* | 1045 2517 883 1007 680 715 618 | - 4725 - - - - - |
| 13. Ñîëü êàëèéíàÿ áåç óïàêîâêè 14. Ñóëüôàò àììîíèÿ 15. Ñóïåðôîñôàò áåç óïàêîâêè | 1200 840 800 | 10560* 7392* 7040 | 566 809 850 | - - - |
| 16. Ñóïåðôîñôàò ãðàíóëèðîâàííûé 17. Òîìàñôîñôàò 18. Óäîáðåíèÿ ìèíåðàëüíûå 19. Öèàíèä êàëüöèÿ | 1200 2200 820 950 | 10560* 19360* 7216* 8360* | 566 310 830 715 | - - - - |
| III. Ñòðîéìàòåðèàë |  |  |  |  |
| 1. Àñôàëüòîáåòîí 2. Àñôàëüòîáåòîí æèðíûé 3. Áåòîí 4. Áóò áàçàëüòîâûé | 1800 2000 1900 1500 | 15840* 17600* 16720* 13640* | 378 400 358 438 | - - - - |
| 5. Ãèæ êóñêîâîé áåç óïàêîâêè 6. Ãëèíà ìîêðàÿ 7. Ãðàâèé ãðàíèòíûé 8. Ãðàâèé ìîêðûé 9. Ãðàâèé ñóõîé | 750 2000 1640 2000 1700 | 6600 17600* 14432* 17600* 14960* | 906 340 414 340 400 | - - - - - |
| 10. Çåìëÿ íàñûùåííàÿ ìîðñêàÿ 11. Çåìëÿ íàòóðàëüíàÿ âëàæíàÿ 12. Çåìëÿ ñóõàÿ | 1800 1600 1400 | 15480* 14080* 12320* | 378 425 485 | - - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. Çåìëÿ ôîðìîâî÷íàÿ íàâàëîì 14. Èçâåñòü êóñêîâàÿ 15. Èçâåñòü íåãàøåíàÿ æèðíàÿ â ïîðîøêå 16. Êàìåíü êàðüåðíûé 17. Êàìåíü ñòðîèòåëü-íûé | 1200 1000 500 2000 2500 | 10560* 8800* 4400 17600* 22000* | 566 680 1360 400 272 | - - - - |
| 18. Êèðïè÷ 19. Ïåñîê ìîêðûé 20. Ïåñîê ñóõîé 21. Ðàñòâîð èçâåñòêîâûé 22. Ñóãëèïîí ìîêðûé | 1500 2100 1700 1700 2100 | 13200* 18480* 14960* 14960* 18480* | 453 324 425 400 324 | - - - - - |
| 23. Ñóãëèïîí âëàæíûé | 1800 | 15840* | 378 | - |
| 24. Ñóãëèïîí ñóõîé 25. Öåìåíò òðàññîâûé 26. Øëàê 27. Ùåáåíü | 1600 2100 1000 1400 | 14080* 18480* 8800* 12320* | 425 324 680 485 | - - - - |
| 28. Ùåáåíü èçâåñòêîâûé 29. Ýñòðèõãèïñ áåç óïàêîâêè | 1340 1100 | 11792* 9680* | 507 618 | - - |
| IV. Òîïëèâî |  |  |  |  |
| 1. Áðèêåòû áóðîóãîëü-íûå áåç óïàêîâêè 2. Áðèêåòû êàìåííî- óãîëüíûå áåç óïàêîâêè 3. Êîêñ 4. Ïîëåíüÿ áóêîâûå 5. Ïîëåíüÿ äóáîâûå 6. Ïîëåíüÿ åëîâûå 7. Ïîëåíüÿ ïèõòû 8. Ïûëü óãîëüíàÿ 9. Òîðô âîçäóøíîñóõîé 10. Òîðô âëàæíûé | 800 1100 475 400 420 320 340 500 610 750 | 7040* 9680* 4180 3520 3696 2816 2992 4400 5368 6600 | 850 618 1430 100 1618 2124 2000 1360 1114 906 | - - - 7000 - 5600 5950 - - - |
| V. Ïðî÷åå |  |  |  |  |
| 1. Çîëà 2. Ìóñîð | 900 660 | 7920* 5808 | 755 1030 | - - |
| * Перегрузка недопустима. |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

## ДОПОЛНЕНИЯ ПО КОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЯ

# Межколесные дифференциалы среднего и заднего мостов

## с принудительной блокировкой

При установке на автомобили блокировки межколесных дифференциалов среднего и заднего мостов* устанавливается измененная панель приборов (рис. 135).

Рис. 135. Панель приборов:

1-сигнализатор включения блокировки межколесного дифференциала заднего моста*; 2-манометр двухстрелочный; 3-сигнализатор включения блокировки межколесного дифференциала среднего моста*; 4-сигнализатор аварийного падения давления масла; 5-указатель температуры охлаждающей жидкости; 6-указатель давления масла; 7-сигнализатор дальнего света фар; 8-спидометр; 9-тахометр; 10-указатель тока; 11-сигнализатор резерва топлива; 12-указатель уровня топлива; 13-манометр шинный; 14-выключатель плафона кабины; 15-переключатель отопителя кабины; 16-выключатель фонарей знака автопоезда; 17-выключатель фары  освещения разгрузочной  площадки; 18-выключатель света задней противотуманной фары;  19-кнопка включения ЭФУ; 19-кнопка включения ЭФУ; 20-кран включения блокировки дифференциалов заднего и среднего мостов*; 21-выключатель световой аварийной сигнализации; 22-переключатель света фар центральный; 23-ручка тяги ручного управления подачей топлива; 24,30-блоки контрольных ламп правый и левый; 25-кнопка выключения аккумуляторных батарей; 26-переключатель стеклоочистителя; 27-выключатель стартера и приборов (устанавливается для МО и при отсутствии противоугонного устройства); 28-кнопка омывателя ветрового стекла; 29-выключатель подсветки приборов реостатный; 31-сигнализатор зарядки АКБ; 32-сигнализатор засоренности воздушного фильтра

Средний и задний мост.  На среднем и заднем мостах установлены межколесные дифференциалы с принудительной блокировкой.

* Для автомобилей, поставляемых МО, для автомобилей НХ — по требованию.

Межколесный дифференциал поровну распределяет крутящий момент между колесами моста, в том числе при движении автомобиля по неровной дороге и поворотах, когда  колеса  автомобиля  вращаются  с  разной  частотой.

При движении по труднопроходимым участкам пути с большой разницей сцепления левых и правых колес автомобиля действие межколесного дифференциала может способствовать буксованию одного из колес моста. Поэтому для повышения проходимости автомобиля на таких участках пути межколесные дифференциалы среднего и заднего мостов могут быть заблокированы. При заблокированных дифференциалах полуоси вращаются как одно целое.

Блокировать межколесные дифференциалы следует только в исключительных случаях на неподвижном автомобиле, когда уже приняты все другие меры повышения проходимости автомобиля (установлено нужное давление в шинах, включена блокировка дифференциала раздаточной коробки).

Блокировка осуществляется посредством шлицевого венца, выполненного на торце левой чашки 7 (рис. 136) и шлицевой муфты 8, установленной на шлицах левой полуоси 9.

Рис. 136.  Дифференциал межколесный среднего и заднего мостов

с принудительной блокировкой:

1-диафрагма; 2-корпус механизма включения блокировки; 3-шток; 4-кронштейн; 5-ограничитель; 6-гайка; 7-чашка дифференциала; 8-муфта; 9-полуось; 10-палец; 11-вилка; 12-выключатель

Привод блокировки межколесных дифференциалов среднего и заднего мостов — пневматический.

Для обеспечения блокировки дифференциалов необходимо открыть кран включения 2 (рис. 137). При этом воздух под давлением подается в пневмокамеры механизмов блокировки и  воздействуя на диафрагму 1 (см.рис. 136), перемещает шток 3. Шток  через вилку 11 перемещает муфту по шлицам полуоси, вводя ее в зацепление со шлицами на выступающей шейке чашки.

Шток воздействует на выключатель 12, установленный в корпусе механизма включения межколесных дифференциалов среднего и заднего мостов, при этом загораются сигнализаторы 1 и 3 (см.рис. 135) установленные на панели приборов.

Сигнализаторы подключаются по схеме, показанной на рис. 147.

При закрытии крана включения полость пневмокамеры сообщается с атмосферой, воздух выходит, механизм под действием пружины возвращается в исходное положение и лампы сигнализаторов гаснут.

Рис. 137. Схема пневмоуправления блокировкой межколесных дифференциалов:

1крестовина разбора воздуха; 2кран включения блокировки межколесных дифференциалов среднего и заднего мостов; 3механизмы вклю-чения блокировки межколесных дифференциалов; аот баллона

После проведения ремонтных работ, связанных с разборкой или заменой деталей  механизма блокировки, необходимо отрегулировать его. Для этого вывесить мост, затормозить один тормозной барабан и, вращая другой, сблокировать полуось с чашкой дифференциала, подав воздух в пневмокамеру.

Завернуть ограничитель 5 (см.рис. 136) хода штока до соприкосновения с торцем штока, выключить блокировку дифференциала, довернуть ограничитель на один оборот и законтрить гайкой 6 моментом 49,060,8 Н.м (5,06,2  кгс.м).

Смешанный (пневмогидравлический) привод рабочих тормозов

На автомобиле в тормозной системе установлен влагомаслоотделитель. Схема привода рабочих тормозов и комбинированного привода тормозов прицепа с влагомаслоотделителем показана на рис. 138.

Рис. 138. Схема привода рабочих тормозов и комбинированного

привода тормозов прицепа с влагомаслоотделителем:

1-манометр двухстрелочный; 2-клапан буксирный; 3,11,28-баллоны воздушные; 4-баллон регенерационный; 5-влагомаслоотделитель; 6-регулятор давления; 7-клапан защитный тройной; 8-кран отключения тормозов прицепа пневматический; 9-клапан защитный одинарный; 10-датчики падения давления; 12-кран управления стояночным тормозом прицепа; 13-цилиндр пневматический отключения подачи топлива; 14-цилиндр пневматический закрытия заслонки выхлопного патрубка; 15-клапан двухмагистральный; 16-клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом и с клапаном обрыва; 17-головка управляющая (желтая) соединительная автоматическая; 18-головка питающая (красная) соединительная автоматическая; 19-головка соединительная типа «А»; 20-клапан управления тормозами прицепа с однопроводным приводом; 21-регулятор тормозных сил; 22-датчики включения сигнала торможения; 23-датчики сигнализаторов неисправности тормозов; 24-цилиндры колесные; 25-усилитель тормозов пневматический; 26-клапаны контрольного вывода; 27-краны слива конденсата; 29-кран тормозной; 30-компрессор

Влагомаслоотделитель предназначен для очистки сжатого воздуха от влаги и масла, для предотвращения возможности замерзания и  отказа привода, а также снижения вероятности коррозии деталей аппаратов тормозного привода.

Влагомаслоотделитель рассчитан на работу в комплекте с регулятором давления типа 100351201020 и регенерационным воздушным баллоном, емкостью 5 л.

Сжатый воздух от регулятора давления подводится к выводу I (рис. 139) влагомаслоотделителя и далее в кольцевую полость А. Проходя через фильтр 4 в верхнюю часть влагомаслоотделителя, воздух очищается от масла, твердых частиц и части капельной влаги. Проходя далее через адсорбирующий элемент 6 с цеолитом, сжатый воздух подвергается окончательной сушке. Осушенный сжатый воздух поступает в полость В влагомаслоотделителя и, преодолевая сопротивление обратного клапана 7, подается через вывод II в тормозную систему автомобиля. Одновременно сжатый воздух подается через вывод III в регенерационный воздушный баллон через дроссель диаметром 1,5 мм.

После заполнения тормозной системы автомобиля сжатым воздухом срабатывает регулятор давления. Давление в полости В падает, обратный клапан 7 закрывается. Сухой воздух из регенерационного воздушного баллона через дроссель 9 и адсорбирующий элемент 6,  восстанавливая  свойства  адсорбента,  выходит в атмосферу через регулятор давления. Исправная работа влагомаслоотделителя и регулятора давления определяется по величине регулируемого давления и наличию срабатывания регулятора — автоматического сброса конденсата.

Необходимо периодически контролировать эффективность работы влагомаслоотделителя по наличию конденсата в ресиверах пневмосистемы. Появление в ресиверах значительного количества конденсата свидетельствует о неудовлетворительной работе влагомаслоотделителя. В этом случае снимите колпак, выньте фильтр и адсорбирующий элемент. Промасленные гранулы адсорбента удалите. Если в адсорбенте содержится много пыли и колотых гранул, замените его.

В качестве адсорбента применяют синтетический цеолит аА2КТ ТУ 38.101.146876 или аА2МШ ТУ 38.102.12388 объемом 1 дм3. Срок службы цеолита — два года. Очистку фильтра целесообразно совмещать с проведением сезонного обслуживания.

Рис. 139. Влагомаслоотделитель:

1-колпак; 2-пружина;  3-стакан; 4-фильтр; 5-винт; 6-элемент адсорбирующий; 7-клапан обратный; 8-корпус; 9-дроссель; 10,11-кольца уплотнительные; I-вывод в тормозную систему; II-подвод от компрессора; III-вывод в регенерационный баллон; А,В-полости

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ С АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ

## СИСТЕМОЙ (АБС)

Автомобиль может быть оборудован пневмогидравлическим приводом тормозов с антиблокировочной системой.

Рис. 140. Схема привода рабочих тормозов и двухпроводного  привода

тормозов прицепа с антиблокировочной системой:

1-манометр двухстрелочный; 2-клапан буксирный; 3-баллон воздушный контура передних тормозов; 4-баллон регенерационный; 5-влагомаслоотделитель; 6-регулятор давления; 7-клапан защитный тройной; 8-кран пневматический отключения тормозов прицепа; 9-клапан защитный одинарный; 10-датчики падения давления; 11-баллон воздушный контура тормозов прицепа; 12-кран управления стояночным тормозом прицепа; 13-электропневмоклапан; 14-цилиндр пневматический отключения подачи топлива; 15-цилиндр пневматический закрытия заслонки выхлопного патрубка; 16-клапан двухмагистральный; 17-клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом и клапаном обрыва; 18,19-головки соединительные автоматические; 20-цилиндры колесные тормозные среднего и заднего мостов; 21-датчики включения сигнала торможения; 22,23,27-усилители тормозов пневмогидравлические; 24,29-модуляторы; 25-регулятор тормозных сил; 26-датчик неисправности тормозов; 28-клапаны контрольного вывода; 30-цилиндр колесный тормозной переднего моста; 31-баллоны воздушные контура задних тормозов; 32-кран тормозной; 33-компрессор

Первый основной контур состоит из баллона 3 (рис. 140), верхней секции тормозного крана 32, модулятора 29, пневмоусилителя 27, колесных цилиндров 30 переднего моста.

Второй контур состоит из баллонов 31, нижней секции тормозного крана 32, регулятора тормозных сил 25, модуляторов 24, пневмоусилителей 22 и 23, колесных цилиндров 20 заднего и среднего мостов.

Пневмоусилители 22 и 27 установлены на раме автомобиля под кабиной, пневмоусилитель 23 — на топливном баке.

Модуляторы крепятся вблизи пневмоусилителей.

Схема расположения компонентов АБС на автомобиле показана на рис. 141.

Рис. 141. Принципиальная схема расположения компонентов

антиблокировочной системы 4S/3M:

1-цилиндр колесный тормозной; 2-цилиндр вспомогательного тормоза; 3,4-лампы сигнальные; 5-усилитель тормозов пневмогидравлический; 6-кольцо импульсное; 7-датчики; 8-втулка зажимная датчика; 9,12-кабели датчика; 10-клапан регулировочный электромагнитный (модулятор); 11-кран тормозной; 13-баллон воздушный контура задних тормозов; 14-баллон воздушный контура передних тормозов; 15-баллон воздушный контура тормозов прицепа; 16-блок управления электронный (ЭБУ); 17-реле; 18-кабель от электромагнитного клапана; 19-кабель удлинительный; 20-электропневмоклапан

Антиблокировочная система предназначена для сохранения устойчивости автомобиля при торможении с повышенной эффективностью при различных коэффициентах сцепления колес с дорогой. В связи с установкой АБС автомобиль приобретает ряд достоинств:

- повышение активной безопасности и улучшение устойчивости и управляемости, особенно на мокрых и скользких дорогах;

- возможность увеличения средней безопасной скорости движения;

- увеличение срока службы шин;

- улучшение динамики разгона и движения на скользких участках дороги.

АБС состоит из датчиков угловой скорости вращения колес 7, модуляторов тормозного давления 10, реле отключения электромагнитного клапана вспомогательного тормоза 17, электронного блока управления 16, блока предохрани-телей, соединительных кабелей, диагностических ламп тягача и прицепа, клавиш диагностики и включения внедорожного режима.

Колесный тормозной механизм. Тормозные механизмы передних и задних колес имеют индуктивные датчики 2 (рис. 142). Вращение колеса контролируется при помощи импульсного зубчатого кольца 4, движущегося совместно со ступицей. Кольцо напрессовано на ступицу 5. Перед установкой тормозного барабана необходимо утопить (от центра) индуктивный датчик 2 для исключения его повреждения.

Рис. 142. Механизм тормозной колесный:

1-пробка; 2-датчик индуктивный; 3-втулка зажимная; 4-кольцо импульсное зубчатое; 5-ступица колеса

Индуктивный датчик 2 состоит из постоянного магнита с круглым стержнем и катушкой. Вращательное движение импульсного зубчатого кольца индуцирует в катушке датчика импульсы напряжения, частота которых пропорциональна скорости вращения колеса. Датчик крепится в специальной втулке. При монтаже датчика не требуется регулировка воздушного зазора.

Датчики угловой скорости индивидуального типа, установленные в колесах передней оси и заднего моста, работающие с зубчатым ротором, напрессованы на ступицу 5 и  используются для непрерывного считывания скорости колеса. Полученный сигнал по кабелям передается в блок управления. Для нормальной работы датчика зазор между ротором и датчиком не должен превышать 1,3 мм.

Электромагнитный регулирующий клапан (модулятор). Модулятор обеспечивает быстрое повышение, снижение или поддержание давления в пневмоцилиндрах пневмоусилителя в процессе торможения в зависимости от управляющих сигналов электронного блока и через гидравлическую часть привода создает соответствующее давление в гидроцилиндрах рабочих тормозов, которым определяется необходимый тормозной момент на колесе. Состоит модулятор из двух диафрагм, открытие которых осуществляется двумя электромагнитными клапанами.

Электронный блок управления (ЭБУ) является основной частью антиблокировочной системы. Блок управления размещен в кабине водителя на распорке панели приборов. Блок служит для обработки сигналов, поступающих с датчиков угловой скорости, выдачи управляющих сигналов на модуляторы, реле отключения электромагнитного клапана вспомогательного тормоза и диагностические лампы, а также для диагностики элементов системы. Электрические схемы подключения компонентов к блоку управления показаны на рис. 143 и 144.

Рис. 143. Схема подсоединения штекерных разъемов блока управления Wabco:

1–выключатель внедорожного режима (OFF-ROAD); 2- лампа контрольная; 3-мо-дулятор передней оси; 4–модулятор задней оси правый; 5–модулятор задней оси левый; 6-выключатель режима «Тест»; 7–датчики вращения; 8–предохранители; 9–блок управления; 10–реле отключения вспомогательного тормоза; Х1, Х2- разъемы штепсельные;  а–к выключателю зажигания; b–к амперметру; c–к реле вспомогательного тормоза; I-зона подключения клапанов модуляторов (1-9); II-зона подключения датчиков вращения (10-18)

Рис. 144. Схема подсоединения штекерных разъемов

блока управления Knorr Bremze:

1–выключатель внедорожного режима (OFF-ROAD); 2- лампа контрольная; 3-мо-дулятор передней оси; 4–модулятор задней оси правый; 5–модулятор задней оси левый; 6-выключатель режима «Тест»; 7–датчики вращения; 8–предохранители; 9–блок управления; Х1, Х2, Х3, Х4-разъемы штепсельные;  а–к выключателю зажигания; b–к амперметру

Блоки управления защищены от утечки и короткого замыкания, электростатического разряда, падения напряжения, скачка напряжения при пуске и других электрических переходных процессов.

Блок управления имеет режим управления, который дает преимущества на мягких дорожных покрытиях по уменьшению тормозного пути при сохранении управляемости и устойчивости. Водитель может включить функцию "бездорожье" на панели приборов. Мигание информационной лампы подтвердит водителю, что функция АБС "бездорожье" задействована.

Специальный режим АБС не должен использоваться на дорогах, так как может быть потеряна устойчивость и управляемость.

Управление вспомогательным тормозом. Антиблокировочная система предназначена также для дополнительного управления вспомогательным тормозом.

Управление производится посредством подачи сигнала от электронного блока на электропневмоклапан, который прерывает пневмоснабжение цилиндров вспомогательного тормоза, выпуская из них воздух, пока блокировка не прекратится.

После прекращения блокировки электропневмоклапан снова подключает вспомогательный тормоз до момента, пока его не отключит водитель.

Диагностическая лампа с символом АБС расположена в левом верхнем углу щитка приборов и сигнализирует об исправности или неисправности АБС автомобиля.

###### Работа, обслуживание и контроль АБС

При включении питания (при повороте замка включения стартера в положение ПРИБОРЫ) включается диагностическая лампа с символом АБС, происходит автоматический тестконтроль электронного блока и электрических цепей датчиков, модуляторов и устройств коммутации, после завершения теста при отсутствии неисправностей лампа гаснет. При наличии в памяти неисправностей после их устранения лампа с символом АБС гаснет при начале движения, когда автомобиль достигает скорости 5-7 км/ч, если АБС только что подключена, либо после окончания самодиагностики, если система уже использовалась. При возникновении неисправности в системе или электрических цепях одного из элементов (датчиков, модуляторов) или контуров управления, загорается диагностическая лампа с символом АБС. При этом возможно отключение соответствующего контура АБС и тормозная система работает как обычно (без режима АБС).

Система не требует специального обслуживания, кроме контрольной проверки функционирования и проверки установки датчиков АБС при регулировке или замене подшипников в колесных узлах или смене тормозных накладок.

Внедорожый режим («OFFROAD»). Внедорожный режим «OFFROAD» (вне дорог) можно использовать для создания большего скольжения (временная блокировка) при торможении по бездорожью. Включение в режим и выход из него осуществляется кнопочным переключателем, расположенным на панели приборов. При включении режима «OFFROAD» АБС не управляет процессом торможения при скорости автомобиля менее 15 км/ч, при скорости от 15 км/ч до 40 км/ч АБС осуществляет управление, но допускает больший промежуток времени перехода на юз колеса при торможении. При режиме «OFFROAD» контрольная лампа включена.

Переключение АБС в режим «OFFROAD» на других типах дорог не проводить.

Контроль АБС. Состояние системы можно определить либо с помощью диагностического оборудования, либо с помощью блинккодов (световых кодов). Проверка по блинккодам проста и не требует специального оборудования.

Диагностика по блинккодам предназначена для определения неисправностей, которые распознал электронный блок управления (ЭБУ).

Диагностика АБС фирмы Knorr Bremze по блинккодам

Перед инициализацией диагностики по блинккодам необходимо включить зажигание (подать напряжение на АБС).

В процессе диагностики АБС не функционирует! После включения зажигания и до нажатия диагностической клавиши подождать не менее 1 с.

Вызов кодов ошибок (рис. 145) производится одним нажатием на диагностическую клавишу в течение 0,5-8 с, а отображение производится посредством мигания аварийной лампы (выдача так называемых «блинккодов»), как это показано на рис. 145. Каждая ошибка выдается блоком, состоящим из двух разрядов, первый из которых обозначает номер компонента, а второй — номер ошибки. Коды ошибок приведены в таблице 13.

Прервать выдачу кодов ошибок можно повторным нажатием диагностической клавиши.

Рис. 145. Вызов кодов ошибок (блинккодов)

Таблица 13

Ошибки, описываемые блинккодами для Knorr Bremze

| Блинккоды |  |  |  |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № компонента |  |  | № ошибки |  |  |
| 1 |  |  | 1 |  | Неисправности нет |
| Левый датчик скорости управляемой оси |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 1 |  | Воздушный зазор слишком большой |
| 2 |  |  | 2 |  | Отсутствие сигнала датчика при торможении |
| 2 |  |  | 3 |  | Плохое импульсное кольцо, срок обслуживания АБС |
| 2 |  |  | 4 |  | Нестабильность сигнала |
| 2 |  |  | 5 |  | Потеря сигнала датчика |
| 2 |  |  | 6 |  | Короткое замыкание на «массу» или батарею, или обрыв провода |
| Правый датчик скорости управляемой оси |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  | Воздушный зазор слишком большой |  |
| 3 | 2 |  |  | Отсутствие сигнала датчика при торможении |  |
| 3 | 3 |  |  | Плохое импульсное кольцо, срок обслуживания АБС |  |
| 3 | 4 |  |  | Нестабильность сигнала |  |
| 3 | 5 |  |  | Потеря сигнала датчика |  |
| 3 | 6 |  |  | Короткое замыкание на «массу» или батарею, или обрыв провода |  |
| Левый датчик скорости ведущей оси |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 |  |  |  | Воздушный зазор слишком большой |
| 4 | 2 |  |  |  | Отсутствие сигнала датчика при торможении |
| 4 | 3 |  |  |  | Плохое импульсное кольцо, срок обслуживания АБС |
| 4 | 4 |  |  |  | Нестабильность сигнала |
| 4 | 5 |  |  |  | Потеря сигнала датчика |
| 4 | 6 |  |  |  | Короткое замыкание на «массу» или батарею, или обрыв провода |
| Правый датчик скорости ведущей оси |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  |  |  | Воздушный зазор слишком большой |
| 5 | 2 |  |  |  | Отсутствие сигнала датчика при торможении |
| 5 | 3 |  |  |  | Плохое импульсное кольцо, срок обслуживания АБС |
| 5 | 4 |  |  |  | Нестабильность сигнала |
| 5 | 5 |  |  |  | Потеря сигнала датчика |
| 5 | 6 |  |  |  | Короткое замыкание на «массу» или батарею, или обрыв провода |
| Левый модулятор управляемой оси |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 1 |  | Короткое замыкание катушки сброса на батарею |
| 8 |  |  | 2 |  | Короткое замыкание катушки сброса на «массу» |
| 8 |  |  | 3 |  | Обрыв провода катушки сброса |
| 8 |  |  | 4 |  | Обрыв провода на общем пине |
| 8 |  |  | 5 |  | Короткое замыкание катушки подъема на батарею |
| 8 |  |  | 6 |  | Короткое замыкание катушки подъема на «массу» |
| 8 |  |  | 7 |  | Обрыв провода катушки подъема |
| 8 |  |  | 8 |  | Ошибка конфигурации клапана |
| Правый модулятор управляемой оси |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 1 |  | Короткое замыкание катушки сброса на батарею |
| 9 |  |  | 2 |  | Короткое замыкание катушки сброса на «массу» |
| 9 |  |  | 3 |  | Обрыв провода катушки сброса |
| 9 |  |  | 4 |  | Обрыв провода на общем пине |
| 9 |  |  | 5 |  | Короткое замыкание катушки подъема на батарею |
| 9 |  |  | 6 |  | Короткое замыкание катушки подъема на «массу» |
| 9 |  |  | 7 |  | Обрыв провода катушки подъема |
| 9 |  |  | 8 |  | Ошибка конфигурации клапана |
| Левый модулятор ведущей оси |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 1 |  | Короткое замыкание катушки сброса на батарею |
| 10 |  |  | 2 |  | Короткое замыкание катушки сброса на «массу» |
| 10 |  |  | 3 |  | Обрыв провода катушки сброса |
| 10 |  |  | 4 |  | Обрыв провода на общем пине |
| 10 |  |  | 5 |  | Короткое замыкание катушки подъема на батарею |
| 10 |  |  | 6 |  | Короткое замыкание катушки подъема на «массу» |
| 10 |  |  | 7 |  | Обрыв провода катушки подъема |
| 10 |  |  | 8 |  | Ошибка конфигурации клапана |
| Правый модулятор ведущей оси |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 1 |  | Короткое замыкание катушки сброса на батарею |
| 11 |  |  | 2 |  | Короткое замыкание катушки сброса на «массу» |
| 11 |  |  | 3 |  | Обрыв провода катушки сброса |
| 11 |  |  | 4 |  | Обрыв провода на общем пине |
| 11 |  |  | 5 |  | Короткое замыкание катушки подъема на батарею |
| 11 |  |  | 6 |  | Короткое замыкание катушки подъема на «массу» |
| 11 |  |  | 7 |  | Обрыв провода катушки подъема |
| 11 |  |  | 8 |  | Ошибка конфигурации клапана |
| Пины подключения заземления диагоналей |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 10 |  | Диагональ 1 короткозамкнута на батарею |
| 10 |  |  | 11 |  | Диагональ 1 короткозамкнута на «массу» |
| 10 |  |  | 12 |  | Все модуляторы короткозамкнуты на «массу» |
| Внутренние неисправности ЭБУ |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 1 |  |  | ЭБУ дефектный |
| 15 |  | 2 |  |  | ЭБУ дефектный |
| 15 |  | 3 |  |  | ЭБУ дефектный |
| 15 |  | 4 |  |  | ЭБУ дефектный |
| 15 |  | 5 |  |  | ЭБУ дефектный |
| 15 |  | 6 |  |  | ЭБУ дефектный |
| 15 |  | 7 |  |  | ЭБУ дефектный |
| 15 |  | 9 |  |  | ЭБУ дефектный |
| 15 |  | 10 |  |  | ЭБУ дефектный |
| 15 |  | 11 |  |  | ЭБУ дефектный |
| Электропитание |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 1 |  | Диагональ 1, высокое напряжение |
| 16 |  |  | 2 |  | Диагональ 1, низкое напряжение |
| 16 |  |  | 3 |  | Диагональ 1, обрыв провода |
| 16 |  |  | 4 |  | Обрыв провода или большая разность напряжений |
| 16 |  |  | 9 |  | Высокое напряжение |
| 16 |  |  | 10 |  | Низкое напряжение |
| Интерфейс замедлителя |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 1 |  | Реле тормоза замедлителя короткозамкнуто на батарею или обрыв провода |
| 17 |  |  | 2 |  | Реле тормоза замедлителя короткозамкнуто на «массу» |
| 17 |  |  | 4 |  | Обрыв ERC1 |
| Специальные ошибки |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 5 |  | Большое различие между размерами передних и задних шин |
| 17 |  |  | 9 |  | Функция АБС «плохая дорога» активирована |
| 17 |  |  | 10 |  | Дефект аварийной лампы |
| 17 |  |  | 12 |  | Проблема памяти параметров датчиков |
| 17 |  |  | 13 |  | Перепутаны датчики оси 1 или 2 |

Стирание памяти ошибок. После устранения неисправностей в системе необходимо стереть ошибку из памяти ошибок блока управления, как это показано на рис. 146. Для этого необходимо при выключенном зажигании нажать диагностическую клавишу и отпустить только после включения зажигания.  Менее чем через 3 с память ошибок стерта.

Рис. 146. Стирание памяти ошибок (блинккодов)

## Диагностика АБС фирмы Wabco по блинккодам

Для активизации диагностики лампа АБС должна быть соединена с минусом аккумуляторной батареи на время от 0,5 до 3 с при помощи клавиши диагностики (см. рис. 145). При этом продолжительность соединения лампы с минусом определяет режим вывода информации (соединения лампы с минусом от 3 до 6,3 с активизирует системный режим). После нажатия в течении установленного времени на кнопку диагностики контрольная лампа загорается на время примерно 0,5 с для подтверждения, что заземление было зафиксировано и принято электронным блоком управления.

При этом, если электронным блоком фиксируется новая ошибка, появившаяся во время считывания, или если контрольная лампа соединена с минусом на время, более 6,3 с, то система выходит из режима диагностики. Если контрольная лампа была соединена с минусом на время более 15 с, то фиксируется обрыв контрольной лампы.

Если при включении замка зажигания была зафиксирована активная ошибка, то при активизации режима диагностики электронный блок будет выдавать только эту ошибку, если зафиксировано несколько активных ошибок, то при диагностике будет выдаваться активная ошибка, зафиксированная последней.

Для выхода из режима диагностики необходимо выключить/включить замок зажигания или транспортное средство должно находиться в движении (наличие сигнала скорости от нескольких осей).

Если при включении замка зажигания не зафиксирована активная ошибка, то  при активизации режима диагностики будут выдаваться пассивные (не присутствующие в системе в данный момент) ошибки в порядке обратном появлению (сначала последняя затем первая). При этом номер ошибки не показывает последовательность появления ошибки. Режим вывода пассивных ошибок прекращается после вывода последней пассивной ошибки зафиксированной в памяти электронного блока.

Перечень кодов ошибок для Wabco и список возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблицах 14 и 15.

Если диагностическая лампа с символом АБС не гаснет после устранения неисправности, следует обратиться на сервисную станцию.

Таблица 14

Ошибки, описываемые блинккодами для Wabco

| Первая серия кода сообщения об ошибке |  | Вторая серия кода сообщения об ошибке |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нет ошибок | 1 | Нет ошибок |
| 2 | Модулятор | 1 | Передний правый |
| 3 | Датчик (большой зазор между датчиком и зубчатым ротором) | 2 | Передний левый |
| 4 | Датчик (замыкание или обрыв) | 3 | Задний правый |
| 5 | Датчик (перемежающий сигнал) | 4 | Задний левый |
| 6 | Зубчатый ротор | 5 | Третья ось правый |
|  |  | 6 | Третья ось левый |
| 8 | Электронный блок управления | 1 | Пониженное напряжение питания |
|  |  | 2 | Повышенное напряжение питания |
|  |  | 3 | Внутренняя ошибка |
|  |  | 4 | Ошибка конфигурации |
|  |  | 5 | Соединение с «минусом» аккумуляторной батареи |

Таблица 15

Неисправности и методы их устранения для Wabco

| Код ошибки | Метод устранения |
| --- | --- |
| 2-... | Проверьте кабель модулятора. Возможно наличие обрыва проводов или повреждение их изоляции |
| 3-... | Низкое значение амплитуды сигнала датчика. Проверьте биение подшипника, биение зубчатого ротора, придвиньте датчик к ротору. Проверьте целостность кабеля датчика и плотность контакта в разъемах. |
| 4-... | Проверьте целостность кабеля датчика |
| 5-... | Проверьте кабель датчика. Проверьте зубчатый ротор на наличие повреждений. Могут быть различны диаметры колес или числа зубьев зубчатых роторов. |
| 6-... | Проверьте зубчатый ротор на наличие повреждений, отсутствие некоторых зубьев, биение. Замените ротор. |
| 8-1 | Проверьте кабель питания и предохранитель. Низкое напряжение в сети электропитания автомобиля. |
| 8-2 | Проверьте напряжение на клеммах генератора и аккумулятора. |
| 8-3 | Замените блок управления, если ошибка повториться. |
| 8-4 | Электронный блок не соответствует установленному числу колесных датчиков и модуляторов. Замените блок управления. |
| 8-5 | Проверьте «массу » на электронном блоке и модуляторах. |

При проведении ремонта и устранении неисправностей необходимо заглушить двигатель и отключить питание системы. Питание системы отключается при повороте ключа замка включения стартера и приборов в положение «выключено» и выключения массы.

При проведении на автомобиле сварочных работ необходимо отключить штепсельные разъемы от электронного блока.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Схема подключения сигнализаторов включения блокировки межколесных дифференциалов среднего и заднего мостов дополнительно к рис. 82 «Схема электрооборудования» (МО) РЭ показана на рис. 147.

Рис. 147. Схема подключения сигнализаторов включения блокировки межколесных дифференциалов среднего и  заднего мостов

1-сигнализатор включения коробки дополнительного отбора мощности; 2-выключатели; 3-сигнализатор включения коробки отбора мощности; 4-сигнализатор включения блокировки межколесного дифференциала заднего моста; а-к блоку предохранителей верхнему (вставка ¹ 6)

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ

УРАЛ555710, УРАЛ555731

И ИХ МОДИФИКАЦИЙ С ДВИГАТЕЛЯМИ ЯМЗ236М2, ЯМЗ238М2

Сведения о маркировке двигателей приведены в инструкции по эксплуатации «Двигатели ЯМЗ236М2, ЯМЗ238М2»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Параметры | Урал555710 | Урал 5557110 | Урал555731 | Урал 5557130 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные |  |  |  |  |
| Масса перевозимого груза, кг: |  |  |  |  |
| без надставных бортов и козырька |  | 7000 |  | 10000 |
| с надставными бортами и козырьком | 6745 | - | 6745 | - |
| Масса снаряженного автомобиля, кг: |  |  |  |  |
| без надставных бортов и козырька | 9275 | 9920 | 9600 | 10550 |
| с надставными бортами и козырьком | 9530 | - | 9835 | - |
| Распределение нагрузки на дорогу от автомобиля в снаряженном состоянии без надставных бортов, Н (кгс): |  |  |  |  |
| через шины передних колес | 4175 | 4475 | 4455 | 4825 |
| через шины колес тележки | 5100 | 5445 | 5145 | 5725 |
| Масса снаряженного шасси, кг | 7680 |  | 7905 | 8500 |
| Масса размещаемого и перевозимого груза на шасси (с водителем и пассажирами), кг | 8800 | 9460 | 8645 | 12000 |
| Распределение нагрузки на дорогу от шасси в снаряженном состоянии, Н (кгс): |  |  |  |  |
| через шины передних колес | 3900 |  | 4180 | 4600 |
| через шины колес тележки | 3730 |  | 3725 | 3900 |
| Полная масса автомобиля (с грузом, водителем, пассажирами), кг | 16500 | 17145 | 16825 | 20775 |
| Распределение нагрузки на дорогу от автомобиля полной массы, Н (кгс): |  |  |  |  |
| через шины передних колес | 4520 | 4625 | 4800 | 5040 |
| через шины колес тележки | 11980 | 12520 | 12025 | 15735 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | 11500 |  |  |  |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 28000 | 28645 | 28320 | 32225 |
| Эксплуатационные данные |  |  |  |  |
| Максимальная скорость движения, км/ч, не менее: |  |  |  |  |
| при полной массе автомобиля | 70 |  | 80 |  |
| при полной массе автопоезда | 65 |  | 75 |  |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, град (0/00), не менее: |  |  |  |  |
| при полной массе автомобиля | 27 (50) |  |  | 15 (27) |
| при полной массе автопоезда | 15 (27) |  |  | 10 (18) |
| Контрольный расход топлива, л/100 км пути при скорости: |  |  |  |  |
| 40 км/ч | 27 |  |  | 29 |
| 60 км/ч | 34 |  | 36 | 37 |
| Двигатель |  |  |  |  |
| Модель, тип | ЯМЗ236М2, дизельный, четырехтактный, с воспламенением от сжатия, шестицилиндровый,Vобразный |  | ЯМЗ238М2, дизельный, четырехтактный, с воспламенением от сжатия, восьмицилиндровый, Vобразный |  |
| Рабочий объем, л | 11,15 |  | 14,86 |  |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) |  | 176 (240) |  |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 667 (68) |  | 883 (90) |  |
| Частота вращения, мин-1: |  |  |  |  |
| при номинальной мощности | 2100 |  |  |  |
| при максимальном крутящем моменте | 12501450 |  |  |  |
| Трансмиссия |  |  |  |  |
| Сцепление | ЯМЗ181, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной, вытяжного типа |  | ЯМЗ182, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной, вытяжного типа |  |
| Коробка передач | ЯМЗ ― 236У, механическая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах |  |  |  |
| передаточные числа | I ― 5,22; II ― 2,90; III ― 1,52; IV ― 1,00; V ― 0,66; задний ход ― 5,22 |  |  |  |
| Раздаточная коробка передаточные числа | высшая передача ― 1,21 низшая передача ― 2,15 |  |  |  |
| Ходовая часть |  |  |  |  |
| Шины | 1200х500508, 500/7020, 500/70508, модели ИДП284, пневматические, камерные, широкопрофильные, с рисунком протектора повышенной проходимости, с регулируемым давлением |  |  |  |
|  | 150F (HC10/PR10) максимальная допускаемая нагрузка 32,36 кН (3300 кгс)*1 |  |  | 156F (HC16/PR16)максимальная допускаемая нагрузка 39,23 кН(4000кгс) |
| Номинальное давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см2): |  |  |  |  |
| передней тележки задней тележки | 0,34 (3,5) | 0,39 (4,0) | 0,34 (3,5) | 0,34 (3,5) 0,52 (5,3) |
| Тормозные системы |  |  |  |  |
| Рабочая тормозная система | двухконтурная, со смешанным (пневмогидравлическим) приводом тормозов автомобиля. Колесные тормозные механизмы барабанного типа |  |  |  |
| Вспомогательная тормозная система | компрессионная, установлена в системе выпуска газов. Привод пневматический, сблокирован с остановом двигателя |  |  |  |
| Система электрооборудования |  |  |  |  |
| Регулятор напряжения | 2712.3702 или Р2712.3702, полупроводниковый, бесконтактный, с двумя уровнями настройки напряжения |  |  |  |
| *1 По требованию устанавливаются шины 12,00R20 У4, ИД304 пневматические, радиальные, камерные, обычного профиля, с универсальным рисунком протектора, постоянного давления: - 150/146J (HC16/PR16) максимальная допускаемая нагрузка 32,85 кН (3350 кгс); - 154/149J (HC18/PR18) максимальная допускаемая нагрузка 36,78кН (3750 кгс). Шины монтируются на колеса 8,520 для одинарной установки с вылетом 120 мм. Автозавод оставляет за собой право устанавливать шины предусмотренного размера и модели, но большей грузоподъемности (увеличенной нормы слойности). При этом грузоподъемность автомобиля и нормы внутреннего давления не изменяются. |  |  |  |  |

Габаритные размеры автомобилей показаны на рис. 148152. Размеры, отмеченные звездочкой, даны для автомобилей при полной массе, отмеченные двумя звездочками означают допустимое приближение устанавливаемого оборудования к кабине и раме в зоне колес. Остальные размеры для автомобилей в снаряженном состоянии.

Рис. 148. Габаритные размеры автомобилясамосвала Урал555710

Рис. 149. Габаритные размеры автомобилясамосвала Урал555731

Рис. 150. Габаритные размеры автомобилясамосвала Урал5557110

Рис. 151. Габаритные размеры автомобилясамосвала Урал5557130

Рис. 152. Габаритные размеры автомобилясамосвала Урал555710

ДВИГАТЕЛЬ

Система питания

Система питания двигателя топливом. Топливо из топливного бака 13 (рис. 153) засасывается топливоподкачивающим насосом 17 и через фильтры грубой 10 и тонкой 1 очистки поступает к топливному насосу высокого давления (ТНВД) 19.

Насос подает топливо по трубкам к форсункам, которые впрыскивают топливо в цилиндры двигателя в соответствии с порядком их работы. Излишки топлива,  а  вместе  с  ними  и  попавший  в  систему  воздух,  отводятся  через клапанжиклер фильтра тонкой очистки по топливопроводам 2 и 5 в топливный бак. Просочившееся через прецизионные детали форсунок топливо по трубопроводам 14 и 15 также отводится в топливный бак. Количество топлива в топливном баке измеряется электрическим датчиком уровня, установленным в баке, и контролируется указателем на панели приборов.

Рис. 153. Схема системы питания:

1-фильтр тонкой очистки топлива; 2,3,5,7,14,15-топливопроводы сливной магистрали; 4-бачок топливный предпускового подогревателя; 6-топливопровод высокого давления; 8-регулятор частоты вращения; 9,11,20,21-топливопроводы низкого давления; 10-фильтр грубой очистки топлива; 12-топливозаборник; 13-бак топливный; 16-насос ручной топливоподкачивающий; 17-насос топливоподкачивающий низкого давления; 18-форсунка; 19-насос топливный высокого давления

Привод управления подачей топлива механический и состоит  из педали, тяг, рычагов, а также механизма ручной подачи топлива и останова двигателя.

При свободном положении педали рычаг управления должен упираться в болт ограничения минимальной частоты вращения на регуляторе ТНВД, это обеспечивается регулировкой длины тяги 2 (рис. 154). При полном нажатии на педаль зазор «b» должен быть 23 мм при максимальной частоте вращения.

При регулировке ручного привода подачи топлива тягу 6 необходимо переместить до упора ручки 7 в панель и обеспечить зазор «а» между рычагом 5 ручного привода и зажимом 4 жилы троса в пределах 23 мм.

Для останова работающего двигателя необходимо ручку 4 (рис. 155) вытянуть на себя до упора. При регулировке привода останова необходимо ручку 4 переместить до упора в панель и обеспечить зазор «а» между рычагом 7 останова и зажимом 6 троса в пределах 23 мм.

Рис. 154. Привод управления подачей топлива:

1-рычаг вала управления подачей топлива; 2-тяга; 3-рычаг управления подачей топлива; 4-зажим жилы троса; 5-рычаг ручного привода; 6-тяга ручного управления; 7-ручка тяги; 8-педаль; 9-уплотнитель; 10-болт регулировочный; I–положение педали при работе двигателя на минимальных оборотах холостого хода; II-положение педали при работе двигателя на максимальных оборотах при максимальной мощности; a,b-зазоры

Рис. 155. Привод ручного останова двигателя:

1-пневмоцилиндр; 2-рычаг пневмоцилиндра; 3-пружина возвратная рычага останова; 4-ручка тяги; 5-тяга останова; 6-зажим троса; 7-рычаг останова; a-зазор

### Система предпускового подогрева двигателя

Рис. 156. Система предпускового подогрева двигателя:

1-горловина заливная; 2-пробка заливной горловины; 3-трубка топливная от бачка подогревателя к насосному агрегату; 4-бачок топливный; 5-кран проходной; 6-трубка подводящая от водяного насоса; 7-свеча искровая; 8-кожух масляного картера; 9-патрубок газонаправлящий; 10-электронаг-реватель топлива; 11-клапан электромагнитный; 12-котел подогревателя; 13,15-краны сливные; 14-шланг воздухопровода электровентилятора; 16-трубка топливная от насосного агрегата к котлу; 17-агрегат насосный

Система охлаждения

Контроль за температурой охлаждающей жидкости в системе охлаждения осуществляется указателем, установленным на панели приборов. Датчик указателя установлен в водосборной трубе. Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения должна быть в пределах 75100 °С.

При достижении температуры в системе охлаждения 98 °С загорается сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости. Этот сигнал предупреждает о том, что необходимо выяснить причину перегрева двигателя и устранить ее.

При горящем сигнализаторе в особых случаях возможно дальнейшее движение, не более 10 мин, при внимательном наблюдении за указателем температуры  охлаждающей  жидкости.  Допускается  кратковременное,  не более 120 мин, повышение температуры до 105 °С.

ТРАНСМИССИЯ

Привод выключения диафрагменного сцепления механический

с пневматическим усилителем

Пневмоцилиндр 21 (рис. 157) усилителя установлен на картере коробки передач и воздействует на рычаг вала 23 вилки выключения сцепления. Управление цилиндром осуществляется посредством пневматического крана 8, который смонтирован на тяге 9.

Рис. 157. Привод управления диафрагменным сцеплением с пневматическим

усилителем и тормозным краном:

1-пластина; 2-пружина оттяжная; 3, 9-тяги привода сцепления; 4-рычаг привода тормозного крана; 5-болт регулировочный; 6-контргайка; 7-рычаг привода сцепления; 8-кран пневматический; 10,18-шланги; 11,20-тяги привода тормозного крана; 12-рычаг вала педали сцепления; 13-вал педали сцепления; 14-упор регули-ровочного болта педали сцепления; 15-пружина оттяжная педали тормоза; 16-болт регулировочный педали сцепления; 17-педали сцепления и тормоза; 19-кронштейн; 21-пневмоцилиндр; 22-рычаг тормозного крана; 23-рычаг вала вилки выключения сцепления; А=710 мм; L1=5055 мм; L2=320 мм

Шланг 10 соединяет кран 8 с пневмосистемой автомобиля.

При воздействии на педаль сцепления 17 усилие через рычаг 12 и детали тяги 9 передается на шток пневматического крана 8, открывая его клапан.

Давление воздуха из пневмосистемы автомобиля через шланг 18 поступает в цилиндр 21, который дополнительно воздействует на рычаг 23.

Регулировка момента включения пневматического крана при наличии воздуха в пневмосистеме автомобиля:

- отсоединить шланг 18 от крана 8;

- вывернуть регулировочный болт 5, обеспечив зазор между болтом и штоком крана;

- нажать на педаль сцепления 17 до упора;

- завернуть болт 5 до момента открытия клапана крана (выход воздуха из управляющей магистрали крана 8);

- довернуть регулировочный болт 5 на 0,51,0 оборота и законтрить гайкой 6.

Регулировка полного хода педали сцепления. Полный ход педали сцепления 120150 мм регулировать в случае отсутствия зазора А=710 мм между болтом и упором (уменьшается по мере износа фрикционных накладок ведомого диска) или уменьшении хода рычага 23 вала вилки выключения сцепления менее 50 мм.

Регулировку проводить при давлении воздуха в пневмосистеме автомобиля не менее 0,6 МПа (6 кгс/см2) в следующей последовательности:

- завернуть регулировочный болт 16 до упора в кронштейн педали, а затем вывернуть на 710 мм (68 оборотов);

- отсоединить тягу 3 от рычага 23 или тягу 9 от рычага 12, не снимая оттяжную пружину 2;

- замерить размер L2 и, если он меньше 320 мм, переставить рычаг 23 на один шлиц по часовой стрелке. Поворот в противоположную сторону недопустим изза возможного вывода из зацепления муфты с упорным кольцом;

- при поднятой до упора педали удлинением тяги 9 или укорочением тяги 3 совместить отверстие вилки с отверстием рычага. При изменении длин тяг длина ввинченной части стержня тяги в вилку должна быть не менее 12 мм;

- свободно (без натяга) вставить пальцы и зашплинтовать;

- завернуть болт 16 до упора и законтрить.

Эксплуатация автомобиля при отсутствии зазора «А» во избежание преждевременного износа сцепления не допускается.

Свободный ход педали сцепления конструкцией не предусмотрен.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска автомобиля

Передняя подвеска автомобилей с двигателем ЯМЗ238М2 отличается усиленной рессорой. В рессоре применены третий и четвертый листы толщиной 12 мм, остальные листы толщиной 10 мм не отличаются от листов рессоры автомобилей ЯМЗ236М2.

Подвеска автомобиля Урал5557130 отличается установкой усиленной рессоры 1 (из листов толщиной 14 мм) и удлиненных стремянок 2.

ПУСК И ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ

При применении в системе охлаждения двигателя воды его подогрев и пуск производить в такой последовательности:

1. Приготовить 32 л чистой воды (для двигателя ЯМЗ236М2) или 34 л (для двигателя ЯМЗ238М2).

2. Убедиться, что все три сливных крана системы подогрева и кран отопителя закрыты после полного слива воды при постановке автомобиля на стоянку. После пуска подогревателя следить за отсутствием вытекания воды из сливных краников. В случае вытекания воды закрыть краники.

3. Запустить подогреватель в вышеуказанной последовательности.

4. После 1015 с работы подогревателя залить в котел 14 л воды через заливную горловину, закрыть пробку заливной горловины. Пробка радиатора должна оставаться открытой. В случае самопроизвольной остановки подогревателя повторить пуск, а в случае отказа немедленно слить воду из системы. Необходимо найти и устранить неисправности в работе подогревателя, после чего пустить подогреватель и продолжать прогрев в последовательности, указанной выше. При этом капот закрыть неплотно, оставив зазор 100150 мм.

5. Прогреть двигатель до обильного выделения пара из заливной горловины радиатора.

6. Выключить электромагнитный клапан, продуть газоходы котла в течение 2030 с и выключить насосный агрегат.

7. Запустить двигатель, как указано в разделе «Пуск двигателя без подогрева».

8. Открыть кран отопителя кабины.

9. Долить воду через горловину радиатора до заполнения системы и закрыть пробку радиатора.

ХИММОТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Объем заправляемых масел и жидкостей  в агрегатах должен быть:

- картер двигателя ЯМЗ236М2 — 24,0 л;

- картер двигателя ЯМЗ238М2 — 28,0 л;

- система охлаждения с подогревателем с двигателем ЯМЗ236М2 — 31,0 л;

- система охлаждения с подогревателем с двигателем ЯМЗ138М2 — 36,5 л.