#### КАРТА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Поз. на рис. 126. | Наименование точки смазки | # Кол-во точек смазки | Основные марки, сезонность применения | Дублирующие марки, сезонность применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Система питания двигателя | 1 | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |  |
| - | Картер двигателя | 1 |  |  |
| - | Муфта опережения впрыска топлива | 1 |  |  |
| - | Валик регулировочного рычага стояночного тормоза | 1 | Масло, применяемое для двигателя |  |
| - | Резьба регулировочного механизма стояночного тормоза | 1 |  |  |
| - | Подшипники стартера | 3 | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |  |
| - | Привод стартера | 1 |  |  |
| 5 | Коробка передач*2 | 1 |  |  |
| - | Шлицевая часть вала якоря привода стартера | 1 |  |  |
| - | Подшипники водяного насоса | 1 |  |  |

##### И РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ

| Зарубежные аналоги |  | Количество ГСМ |  |  |  |  | Периодичность смены (пополнения ГСМ) |  |  |  |  |  | Рекомендации по смазке (заправке, замене масла или смазки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма заправки (л, кг)*1 |  | Всего на авто-мобиль (л, кг)*1 |  |  | Основная марка |  | Дублирующая марка |  |  |  |  |
| 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |
|  |  | См. раздел «Техническая характеристика» |  |  |  |  | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24,0 |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,16 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Shell Rotella TX 30, Mobil Delvak 1230, BP Vanellus M30 Shell Rotella TX20W, Mobil Delvak 1220, BP Vanellus M20W |  | 710 капель |  | 710 капель |  |  | ## При каждом втором ТО2 |  |  |  |  |  | Очистить валик между регулировочным рычагом и щитом от грязи, смазать |
|  |  | 45 капель |  | 45 капель |  |  | При каждом четвертом ТО2 |  |  |  |  |  | Удалить резиновую заглушку на щите тормоза, смазать |
| См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |  | 0,007 |  | 0,02 |  |  | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,50 |  | 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,016 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,045 |  | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |
| 6 | Раздаточная коробка*2 |  |  |  |  | 1 | Масло ТСп15К (при температуре не ниже минус 30 oC) |  |  |  | Масло ТСп10 (при температуре не ниже минус 45 oC) При температуре ниже минус 30 oC допускается масло ТСп15К разбавить 1015% дизельного арктического или зимнего топлива |  |  |
| 27 | Картер рулевого механизма*2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Коробка допол-нительного отбора мощности |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Главные передачи ведущих мостов*2: - переднего |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Масло ТАп15В (при температуре не ниже минус 25 oC) Масло ТСп10 (при температуре не ниже минус 45 oC) При температуре ниже минус 25 oC допускается масла ТСп15К и ТАп15В разбавить 1015% дизельного арктического или зимнего топлива |  |  |
|  | - среднего, заднего |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
| Shell Spirax 90 EP, Mobilube GX 90, BP Gear oil EP SAE 90, Esso Gear oil GP 90 |  |  | 3,50 |  | 3,50 |  | ТО1000 |  |  |  |  | Сменить масло. Заливать масло до кромки контрольнозаливного отверстия |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  | Проверить уровень масла и при необходимости долить до контрольнозаливного отверстия |  |
|  |  |  |  |  |  |  | При каждом третьем ТО2 |  | При каждом втором ТО2 |  |  | ## Сменить масло |  |
|  |  |  | 1,48 |  | 1,48 |  | ТО1000 |  |  |  |  | Сменить масло. Уровень масла должен доходить до нижней кромки заливного отверстия |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  | Проверить уровень масла и при необходимости долить до нижней кромки заливного отверстия |  |
|  |  |  |  |  |  |  | При разборке |  |  |  |  | Сменить масло |  |
|  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  | СО (один раз в год) |  |  |  |  | При переборке смазать рабочие поверхности деталей |  |
| BP Gear oil EP SAE 90, Deusol Gear EP 90, Esso Gear oil GP 90 Mobilube GX 90, Shell Spirax 90 EP |  |  | 8,5 |  | 8,5 |  | ТО1000 |  |  |  |  | Сменить масло. Заливать масло до кромки контрольнозаливного отверстия на картере моста. Если главная передача демонтировалась, залить предварительно 1 литр масла через отверстие под сапун на картере главной передачи, остальное через контрольнозаливное отверстие до его кромки |  |
|  |  |  | 8,5 |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  | Проверить уровень масла и при необходимости долить |  |
|  |  |  |  |  |  |  | При каждом третьем ТО2 |  | При каждом втором ТО2 |  |  | Сменить масло |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 10 | Ступицы задней балансирной подвески*2 |  |  |  |  | 2 |  | Масло ТСп15К (при температуре не ниже минус 30 oC) |  |  | Масло ТАп15В (при температуре не ниже минус 25 oC) Масло ТСп10 (при температуре не ниже минус 45 oC) При температуре ниже минус 25 oC допускается масла ТСп15К и ТАп15В разбавить 1015% дизельного арктического или зимнего топлива |  |  |
| - | Полость под защитным кольцом ступицы балансира |  |  |  |  | 2 |  | Смазка Литол-24 |  |  | Смазка Лита |  |  |
| - | Гидравлическая система самосвальной установки |  |  |  |  | 1 |  | Летом: масло индустриальное И20А Зимой: масло индустриальное И12А1 В районах с холодным климатом при температуре минус 30 °С и ниже масло ВМГЗ |  |  | Масло МГЕ46В (при температуре не ниже минус 18 оС) |  |  |
| 26 | Гидравлическая система рулевого управления: - с механизмом червякбоковой сектор |  |  |  |  | 1 |  | Масло «P» |  |  | Масло веретенное АУ Масло МГЕ46В (при температуре не ниже минус 18 оС) |  |  |
|  | - с механизмом винтшариковая гайкарейкасектор |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Корпус поворотного кулака переднего ведущего моста |  |  |  |  | 2 |  | Смесь 35% смазки Литол24 с 65% масла для редукторов ведущих мостов (по весу) |  |  | Смесь 35% смазки Лита с 65% масла для редукторов ведущих мостов (по весу) |  |  |
| 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |
| BP Gear oil EP SAE 90, Deusol Gear EP 90, Esso Gear oil GP 90 Mobilube GX 90, Shell Spirax 90 EP |  |  | 0,95 |  | 1,90 |  |  | ТО2 |  |  |  |  | Проверить уровень масла и при необходимости долить до кромки контрольнозалив-ного отверстия |
|  |  |  |  |  |  |  |  | При каждом третьем ТО2 |  |  |  |  | Сменить масло, сняв колпак балансира |
| Retinax A, Alvania R3, Alvania RA, Mobilux 3, Beacon 3, Energrease L2 |  |  | 0,075 |  | 0,15 |  |  | - |  | - |  |  | Смазать при разборке. Удалить старую смазку и заполнить свежей всю полость под защитной манжетой |
| Mobil DTE25, 24; Shell Vitrea 22, Esso Nurey 32 |  |  | 33,0 |  | 33,0 |  |  | ТО2 |  |  |  |  | Проверить уровень масла в маслобаке, который при завернутой крышке сапуна должен быть между нижней и верхней метками указателя. При необходимости долить |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СО |  |  |  |  | Сменить масло, промыв маслобак и фильтр |
| Shell Tellus 22, Mobil DTE13, BP Energol HLP 22 |  |  | 5,7 |  | 5,7 |  |  | ТО1000 ТО1 |  |  |  |  | Проверить уровень масла и при необходимости долить до верхней метки мерной линейки. Масло «Р» менять при ремонте Сменить масло. |
|  |  |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  |  |  | При каждом третьем ТО2, но не реже одного раза в год |  |  |  |
| - |  |  | 2,7 |  | 5,4 |  |  | ТО1 |  |  |  |  | Проверить уровень смазки в узле и при необходимости дозаправить. Заправлять смазку до кромки контрольнозаливного отверстия |
|  |  |  |  |  |  |  |  | При каждом втором ТО2 |  |  |  |  | Сменить смазку |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| - | Крестовины (игольчатые подшипники) карданных валов: - привода переднего, заднего, среднего мостов и промежуточного вала |  |  |  |  | 8 |  | Смазка Литол24 |  |  | Смазка 158 (только на заводе) |  |  |
|  | - рулевого управления |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Манжеты подвода воздуха к шинам |  |  |  |  | 6 |  | Смазка Лита |  |  | Смазка ЦИАТИМ201 |  |  |
| 4 | Пневмоцилиндры вспомогательной тормозной системы |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Пневмоусилители рабочей тормозной системы (штоки, манжеты проставок, цилиндры и манжеты поршней) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |
| Retinax A, Alvania R3, Alvania RA, Mobilux 3, Beacon 3, Energrease L2 |  |  | 0,036 |  | 0,290 |  |  | При каждом втором ТО2 |  |  |  |  | Смазывать при наличии масленок в крестовинах Сменить смазку при разборке |
|  |  |  | 0,006 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilgrease BRB Zero Aeroshel Grease 6, Beacon 325 |  |  | 0,05 |  | 0, 30 |  |  | При каждом втором ТО2 |  |  |  |  | Смазать рабочие поверхности манжет. Смазать тонким слоем рабочую поверхность полуоси |
|  |  |  | 0,007 |  | 0,014 |  |  | При каждом третьем ТО2 |  |  |  |  | Сменить смазку. Смазывать ман-жету поршня, шток, рабочую поверхность цилиндра |
|  |  |  | 0,03 |  | 0,06 |  |  | При каждом четвертом ТО2 |  |  |  |  | Сменить смазку. Смазывать манжеты поршней, рабочую поверх-ность цилиндров, шток и манжету проставки |
|  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| - | Подшипники шкива натяжного устройства компрессора |  |  |  |  | 1 |  | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |  |  |  |  |  |
| 11 | Ступицы колес |  |  |  |  | 6 |  | Смазка Литол24 |  |  | Смазка Лита |  |  |
| - | Передний подшипник первичного вала коробки передач |  |  |  |  | 1 |  | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |  |  |  |  |  |
| - | Клеммы и штекеры включателя «массы» |  |  |  |  | 4 |  | Смазка Литол24 |  |  | Солидол Ж и солидол С |  |  |
| - | Муфта выключения сцепления |  |  |  |  | 1 |  | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |  |  |  |  |  |
| - | Подшипник вала вилки выключения сцепления |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пальцы передних рессор |  |  |  |  | 2 |  | Смазка Литол24 |  |  | Солидол Ж и пресссолидол Ж, солидол C и пресссолидол C |  |  |
| 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |
| См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |  |  | 0,02 |  | 0,02 |  |  | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |  |  |  |  |  |
| Retinax A, Alvania R3, Alvania RA, Mobilux 3, Beacon 3, Energrease L2 |  |  | 1,0 |  | 6,0 |  |  | При каждом втором ТО2 |  |  |  |  | Сменить смазку. Нанести смазку на рабочую поверхность манжеты и заложить в пространство между подшипником и манжетой, предварительно удалив старую смазку. Промыть наружный подшипник. Нанести смазку на подшипник до полного заполнения пространства между роликами, заложить смазку в ступицу между подшипниками |
| См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |  |  | 0,0025 |  | 0,025 |  |  | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |  |  |  |  |  |
| Retinax A, Alvania R3, Alvania RA, Mobilux 3, Beacon 3, Energrease L2 |  |  | 0,0005 |  | 0,002 |  |  | СО (один раз в год осенью) |  |  |  |  | Нанести смазку тонким слоем на штекеры до соединения, на клеммы после соединения, предварительно прочистив |
| См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |  |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,005 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retinax A, Alvania R3, Alvania RA, Mobilux 3, Beacon 3, Energrease L2 |  |  | 0,075 |  | 0,15 |  |  | ТО1 |  |  |  |  | Смазать через масленку до выдавливания свежей смазки из зазоров |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 21 | Подшипники вала рулевого управления |  |  |  |  | 1 |  | Смазка Литол24 |  |  | Солидол Ж и пресссолидол Ж, солидол C и пресссолидол C |  |  |
| 25 | Шарниры рулевых тяг и усилительного механизма |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Шариниры реактивных штанг |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Шарниры привода управления подачей топлива |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Втулки буксирного прибора |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Верхние под-шипники шкворней |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |
| Retinax A, Alvania R3, Alvania RA, Mobilux 3, Beacon 3, Energrease L2 |  |  | 0,030 |  | 0,030 |  |  | - |  |  |  |  | Смазать при разборке |
|  |  |  | 0,037 |  | 0,22 |  |  | При каждом втором ТО2 |  |  |  |  | Смазать через масленки. Закачивать смазку до начала деформации защитной муфты наконечников |
|  |  |  | 0,06 |  | 0,72 |  |  | ТО2 |  |  |  |  | Смазать через масленки до выдавливания свежей смазки из зазора между головкой и уплотнительным кольцом или до начала деформации уплотнительного кольца |
|  |  |  | 0,0033 |  | 0,020 |  |  | CO (один раз в год) |  |  |  |  | Смазать рабочие поверхности при разборке |
|  |  |  | 0,025 |  | 0,05 |  |  | ТО1 |  |  |  |  | Смазать через масленки до выдав-ливания свежей смазки при работе с прицепом |
|  |  |  | 0,100 |  | 0,20 |  |  | ТО2 |  |  |  |  | Смазать через масленку |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 16 | Шлицевые соединения карданных валов: - привода среднего моста и проме-жуточного вала |  |  |  |  | 2 |  | Смазка Литол24 |  |  | Солидол Ж и пресссолидол Ж, солидол C и пресссолидол C |  |  |
|  | - привода переднего и заднего мостов |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - рулевого уп-равления |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Шарниры гидравлического цилиндра |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пальцы опор гидравлических цилиндров закрывания бортов |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retinax A, Alvania R3, Alvania RA, Mobilux 3, Beacon 3, Energrease L2 | 0,020 | 0,04 | ТО2 |  | Смазать через масленки до выдавливания свежей смазки |
|  | 0,180 | 0,36 | При каждом втором ТО2 |  | Сменить смазку |
|  | 0,010 | 0,010 | ТО2 |  | Смазать через масленку |
|  | 0,025 | 0,05 | - |  | Смазать при разборке |
|  | 0,005 | 0,04 | - |  | Смазать при разборке |

|  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Клеммы: - датчика неисправности рабочей тормозной системы |  |  | 2 | Смазка ВНИИ НП510 (только на заводе) |  | Смазка Литол24 |  |
|  | - датчика сигнализатора минимального давления в пневмосистеме |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | - выключателя сигнала торможения |  |  | 2 |  |  |  |  |
| - | Клеммы и крепежные шпильки: - заднего фонаря |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | - фонаря освещения номерного знака |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 15 | листы рессор |  |  | 4 | Смазка графитная УСсА |  | Солидол Ж, солидол С или смазка Литол24 |  |
| 22 | Вал промежуточного кронштейна привода тормозного крана |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Вал педалей тормоза и сцепления |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
| Retinax A, Alvania R3, Alvania RA, Mobilux 3, Beacon 3, Energrease L2 |  |  | 0,008 |  |  | СО (один раз в год, осенью) |  | Смазать тонким слоем после присоединения клемм, предварительно прочистив |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смазать тонким слоем до присоединения штекеров, предварительно прочистив |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смазать тонким слоем до присоединения наконечников, предварительно прочистив |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смазать тонким слоем штекеры заднего фонаря, фонаря освещения номерного знака до присоединения, крепежные шпильки вместе с гайками после крепления, предварительно прочистив |
| Shell Barbatia 2, Mobilgrease Graphited 3, Castrol Spheerol LG2 |  | 0,325 | 1,300 |  | - | - |  | Смазать после разборки рессоры вогнутую поверхность листов, предварительно очистив от коррозии |
|  |  | 0,03 | 0,03 |  | При каждом третьем ТО2 |  |  | Смазать через масленку до появления свежей смазки |
|  |  | 0,015 | 0,015 |  | - | - |  | Смазать при разборке втулки и валы |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| - | Резьба стремянок передних и задних рессор |  |  | 16 | Смазка графитная УСсА |  | - |  |
| 14 | Оси колодок рабочих тормозов |  |  | 12 |  |  | Солидол Ж, солидол С или смазка Литол24 |  |
| - | Ось двуплечевого рычага привода стояночного тормоза на раздаточной коробке |  |  | 1 |  |  |  |  |
| - | Оси штанг, опоры колодок и шарниры рычагов стояночного тормоза |  |  | 4 |  |  |  |  |
| - | Ось рычага привода стояночного тормоза в кабине |  |  | 2 |  |  |  |  |
| - | Оси промежуточных рычагов привода стояночного тормоза на поперечине |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Гидравлическая система тормозов |  |  | 2 | Тормозная жидкость «Томь» При температуре ниже минус 40 оC разбавить этиловым спиртом в количестве 1820% (по весу*3) |  | Тормозная жидкость «Нева», «Роса», ГТЖ22М При температуре ниже минус 40 оC разбавить этиловым спиртом в количестве 1820% (по весу*3) |  |
| 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  | 0,004 | 0,064 |  |  |  |  | Смазать при разборке, предварительно очистив от коррозии и грязи |
| Shell Barbatia 2, Mobilgrease Graphited 3, Castrol Spheerol LG2 |  | 0,005 | 0,060 |  | При каждом втором ТО2 |  |  | Смазать втулки колодок и оси |
|  |  | 0,005 | 0,005 |  | - | - |  | Смазать при разборке, предва-рительно очистив |
|  |  | 0,005 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0075 | 0,015 |  | - | - |  | Смазать после разборки (втулки и оси) |
|  |  | 0,0075 | 0,015 |  | - | - |  |  |
| Shell Donax B, Mobil Hydraulic Brake Fluid, Gastrol Girling Pentosin Super Fluid I 1703R |  | 0,850 | 1,700 |  | ЕО |  |  | Проверить уровень жидкости и при необходимости долить в бачки на 1520 мм ниже верхней кромки заливной горловины |
|  |  |  |  |  | При каждом четвертом ТО2, но не реже одного раза в два года |  |  | Сменить жидкость |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| - | Гидропривод сцепления |  |  | 1 | Тормозная жидкость «Томь» При температуре ниже минус 40 оC разбавить этиловым спиртом в количестве 1820% по весу*3 |  | Тормозная жидкость «Нева», ГТЖ22М, Роса При температуре ниже минус 40 оC разбавить этиловым спиртом в количестве 1820% по весу*3 |  |
| - | Главные цилиндры рабочих тормозов |  |  | 2 | Тормозная жидкость «Томь» |  | Тормозная жидкость «Нева», ГТЖ22М, Роса |  |
| - | Колесные цилиндры рабочих тормозов |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Смазка ДТ1 (только на заводе) |  |  |  |
| 3 | Телескопические амортизаторы |  |  | 2 | Амортизаторная жидкость АЖ12Т |  | Масло веретенное АУ |  |
| - | Система охлаждения с подогревателем ЯМЗ 236НЕ2 |  |  | 1 | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |  |  |  |

*1  В графах 7,8 масла и рабочие жидкости даны в литрах, пластичные смазки в килограммах.

*2  Норма заправки масел и рабочих жидкостей в графе 7 указана номинальная, в связи с чем, после заправки уровень масла (жидкости) следует проверить и в случае необходимости, довести до нормы в соответствии с требованиями раздела «Техническое обслуживание».

*3 Разбавленную тормозную жидкость сменить на свежую (неразбавленную) при весеннем СО.

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shell Barbatia 2, Mobilgrease Graphited 3, Castrol Spheerol LG2 | 0,5 | 0,5 | СО (один раз в два года) |  | - |
|  | 0,150 | 0,30 | При каждом четвертом ТО2 |  | Промыть рабочие поверхности деталей главных и колесных цилиндров тормозной жидкостью |
|  | 0,05 | 0,30 | При каждом втором ТО2 |  |  |
|  | 0,02 | 0,12 | - | - | Смазать рабочие поверхности деталей при сборке |
|  | 0,850 | 1,700 | - | - | Сменить жидкость после разборки и при ремонте, промыв детали амортизатора в керосине и просушив их. Менять жидкость не реже одного раза в пять лет |
|  | 34,0 | 34,0 | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |  | Проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости довести его до нормы: 1525 мм выше торцев охлаждающих трубок радиатора при до плюс 40 oC |