# ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| # Параметры | #### Урал #### 555740 |  | Шасси Урал 555740 |  |  | Урал 5557140 |  | Шасси Урал 5557140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса перевозимого груза на автомобиле без надставных бортов и отбойного козырька, кг | 10 000*1/7000*2 |  | - |  |  | 10 000 |  | - |
| Масса размещаемого и перевозимого груза на шасси, кг | - |  | 12 000*1/9000*2 |  |  | - |  | 12 665 |
| Масса снаряженного автомобиля (шасси) без надставных бортов и отбойного козырька с топливом, маслом и др. жидкостями, кг | 9980 |  | 8335 |  |  | 10 410 |  | 8410 |
| Полная масса автомобиля с грузом, водителем и пассажирами (225 кг), без учета допуска на массу снаряженного автомобиля, кг | 20205 |  | 21300 |  |  | 20 635 |  | 21300 |
| Распределение массы от снаряженного автомобиля (шасси) с дополнительным оборудованием и снаряжением, кг: на передний мост | 4600 |  | 4350 |  |  | 4745 |  | 4695 |
| на заднюю тележку | 5380 |  | 3985 |  |  | 5665 |  | 3715 |
| Распределение массы от автомобиля (шасси) полной массой, кг на передний мост | 4975 |  | 5300 |  |  | 5065 |  | 5300 |
| на заднюю тележку | 15230 |  | 16000 |  |  | 15 570 |  | 16000 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | 11500*1/9000*2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Эксплуатационные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная скорость движения, км/ч, не более: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при полной массе автомобиля | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| при полной массе авто- поезда | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, ‰ (%), не менее: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при полной массе автомобиля | 400 (40) |  |  |  |  | 270 (27) |  |  |
| при полной массе автопоезда | 270 (40) |  |  |  |  | 180 (18) |  |  |
| Глубина преодолеваемого брода с твердым дном с учетом естественной волны (не от движения автомобиля), м | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Параметры | #### Урал #### 555740 |  | Шасси Урал 555740 |  | Урал 5557140 |  | Шасси Урал 5557140 |  |
| # Контрольный расход топлива, л/100 км пути при скорости: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 40 км/ч | 27 |  |  |  | 29 |  |  |  |
| # 60 км/ч | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  |
| # Наименьший радиус поворота автомобиля по оси следа переднего внешнего (относительно центра поворота) колеса, м | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тормозной путь при движении со скоростью 60 км/ч при применении рабочей тормозной системы, м, не более: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при полной массе авто- мобиля | 36,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| при полной массе авто- # поезда | 38,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель, тип |  | ЯМЗ236НЕ23, с воспламенением от сжатия, четырехтактный, с турбонаддувом, Vобразный, шестицилиндровый |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий объем, л |  | 11,15 |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее |  | 169(230) |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м), не менее |  | 882 (90) |  |  |  |  |  |  |
| Частота вращения, мин-1: ## при номинальной мощности |  | 2080-2150 |  |  |  |  |  |  |
| ## при максимальном ## крутящем моменте |  | 1100-1300 |  |  |  |  |  |  |
| Направление вращения коленчатого вала по ГОСТ 2283677 | Правое (если смотреть со стороны вентилятора, то по часовой стрелке) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Система смазки двигателя |  | смешанная, под давлением и разбрызгиванием с охлаждением масла в жидкостномасляном теплообменнике |  |  |  |  |  |  |
| ## Система питания Топливный бак, л |  | 210 (заправочная емкость 204) |  | 300 (заправочная емкость 290) |  |  |  |  |
| ## Система питания двигателя воздухом |  | с фильтром очистки воздуха сухого типа со сменным картонным фильтрующим элементом, охлаждением наддувочного воздуха и индикатором засоренности |  |  |  |  |  |  |
| ## Система выпуска газов |  | с глушителем шума, конец выпускной трубы направлен вправо |  |  |  |  |  |  |

| # Параметры | #### Урал #### 555740 |  |  | Шасси Урал 555740 |  |  | Урал 5557140 | Шасси Урал 5557140 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Система охлаждения |  | жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. Радиатор трубчатоленточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансмиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Сцепление | ЯМЗ182, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной вытяжного типа, с гидравлическим приводом и пневмогидравлическим усилителем (ПГУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Коробка передач | ЯМЗ236У, механическая, пятиступенчатая c синхронизаторами на второй, третьей, четвертой и пятой передачах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## передаточные числа | первая — 5,22; вторая — 2,90; третья — 1,52; четвертая —1,00; пятая — 0,664; задний ход — 5,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая, с межосевым цилиндрическим блокируемым дифференциалом, распределяющим момент между передним мостом и тележкой задних мостов в отношении 1:2 и постоянно включенным приводом на передний мост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## передаточные числа | высшая передача — 1,21 низшая передача — 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Карданная передача | открытая с четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Мосты | ведущие, картер моста комбинированный, состоит из литой средней части и запрессованных в нее кожухов полуосей. Передний мост управляемый, с шарнирами равных угловых скоростей дискового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Главная передача | двойная, проходного типа, состоит из пары конических шестерен со спиральным зубом и пары цилиндрических косозубых шестерен. Главные передачи всех мостов автомобиля взаимозаменяемы. Дифференциал — симметричный, конический, с четырьмя сателлитами. Полуоси — полностью разгружены, соединение со ступицей — шлицевое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## передаточное число | 7,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Ходовая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рама | штампованная, клепаная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буксирные приборы | спереди два жестких буксирных крюка, сзади тяговосцепное устройство двухстороннего действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвеска автомобиля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| передняя | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, работающих совместно с двумя гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| задняя | зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах, усиленная листами рессор прямоугольного профиля толщиной 14 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колеса | 514400 (400Г508) дисковые разъемные, с полуглубоким ободом, с тороидальными посадочными полками, с центрированием по фаскам крепежных отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Параметры | #### Урал #### 555740 |  | Шасси Урал 555740 |  |  | Урал 5557140 |  |  | Шасси Урал 5557140 |  |  |
| # Шины | 500/7020, 500/70508, модели ИДП284, 156F (HC16), пневматические, камерные, широкопрофильные, с рисунком протектора повышенной проходимости, с регулируемым давлением, максимальная допускаемая нагрузка 39,23 кН(4000кгс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| передних колес задних колес | 0,34(3,5) 0,52(5,3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пределы регулирования | от 0,10 (1,0) до номинального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Рулевое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип передачи | механический, с гидравлическим усилительным механизмом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рулевой механизм | двухзаходный червяк и боковой зубчатый сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| передаточное число | 21,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На автомобиле может быть установлен рулевой механизм типа «винтшариковая гайка –рейка –сектор» в комплекте с карданным валом. Передаточное число – 23,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усилительный механизм | гидравлический, двухстороннего действия, с клапаном управления золотникового типа, установленным на картере рулевого механизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос усилительного механизма | лопастной, двойного действия, роторного типа, привод от коленчатого вала двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка передних управляемых колес | развал колес — 1°, поперечный наклон шкворня — 6°, схождение колес по ободу — 13 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Тормозные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая тормозная система | двухконтурная, со смешанным (пневмогидравлическим) приводом, раздельными по пневматической и гидравлической частям на: первый контур — передний мост, второй контур — задняя тележка. Колесные тормозные механизмы барабанного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийная тормозная система | один из контуров рабочей тормозной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стояночная тормозная система | механическая, с пневмоприводом к крану управления стояночным тормозом прицепа. Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательная тормозная система | тормоззамедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов. Привод пневматический с одновременным отключением подачи топлива в двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Параметры | #### Урал #### 555740 |  |  |  | Шасси Урал 555740 |  | Урал 5557140 |  |  | Шасси Урал 5557140 |  |
| ##### Система электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема проводки | однопроводная, отрицательные клеммы источников тока соединены с «массой» автомобиля. Номинальное напряжение 24 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генератор | Г273В1 или 1322.3771, водостойкий, переменного тока, мощностью 1000 Вт, со встроенным регулятором напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторные батареи | две 6СТ190 (6СТ190А, или 6СТ190ТР, или 6СТ190ТМ) *3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выключатель аккумуляторных батарей | 1402.3737, с дистанционным управлением из кабины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стартер | 25.370801 или 2562. 370820 мощностью 8,2 кВт (11,5 л.с.), с электромагнитным тяговым реле с дистанционным управлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фара | 401.3711 (671.3711) *4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонари боковых указателей поворота и знаки автопоезда | пять, УП101Б1 (5113726010) *4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задние фонари | два, ФП133АБ, (7462.3716 — правый, 7472.3716 —левый) *3 с функциями заднего габаритного огня, указателя поворота, заднего контурного (габаритного) огня, стопсигнала, огня заднего хода, заднего противотуманного фонаря, светоотражающего устройства и бокового габаритного фонаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передние фонари | два, ПФ133АБ, (ПФ130Б или ПФ130АБ01) *4 двухсекционные, с лампами габаритного огня и указателя поворота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонарь освещения номерного знака | два, ФП134Б или ФП131АБ*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабина | трехместная, оборудована отопителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Самосвальная установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Платформа | метал-лическая, с легко разъ-емными элементами кре-пления к надрамнику, страховочным упором, двухсторонней боковой разгрузкой и автоматическим открыванием запоров основных бортов |  |  |  |  |  | метал-лическая, самосвальная с задней разгрузкой, ковшового типа, без заднего борта, с обогревом выпускными газами |  |  |  |  |

| # Параметры | #### Урал #### 555740 | Шасси Урал 555740 | Урал 5557140 | Шасси Урал 5557140 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный угол подъема платформы без груза относительно надрамника (регулировочный) | 45°+1° | - | 55°+1° | - |
| Максимальный угол разгрузки полностью груженой платформы вправо, влево или назад относительно горизонтальной опорной поверхности, не менее | 50° | - | 60° | - |
| Внутренние размеры платформы (без надставных бортов), мм | 4500х2284х х850 |  | 3920х2348х х900 |  |
| Объем платформы, м3: |  |  |  |  |
| с основными бортами | 8,8 | - | 7,0*5 | - |
| с основными и надставными бортами и отбойным козырьком | 17,5 | - | - | - |
| Надрамник | сварной, с элементами крепления механизма опрокидывания платформы |  |  |  |
| Управление самосвальной установкой | дистанционное, пневматическое, из кабины водителя |  |  |  |
| Гидрооборудование | с приводом от коробки передач, обеспечивает поочередную разгрузку платформы тягача и прицепа и закрывание бортов платформы тягача и прицепа |  |  |  |
|  | гидроцилиндр подъема платформы телескопический, ограничительный клапан, гидроцилиндр закрывания боковых бортов порш-невого типа, масляный насос НШ32У3Л, масляный бак с фильтром, краны управления |  | гидроцилиндр подъема платформы телескопический, ограничительный клапан, масляный насос НШ32У3Л, масляный бак с фильтром, краны управления |  |
| # Параметры | #### Урал #### 555740 | Шасси Урал 555740 | Урал 5557140 | Шасси Урал 5557140 |
| Коробка отбора мощности*3 | шестеренчатая, одноступенчатая, с приводом от коробки передач. Передаточное число с учетом коробки передач — 0,946 |  |  |  |
| Коробка дополнительного отбора мощности*3 | механическая с пневматическим приводом управления, включается через скользящую муфту от первичного вала раздаточной коробки. Обеспечивается отбор до 40% от мощности двигателя. Допускается отбор мощности в движении с соответствующим снижением тяговодинамических качеств. |  |  |  |
| *1 Масса при эксплуатации по дорогам 14 категории. *2 Масса при эксплуатации по дорогам 5 категории. *3 Устанавливается по требованию. *4 Изделия в негерметичном исполнении. *5 Объем платформы производства Нефтекамского автомобильного завода (АО «НЕФАЗ») составляет 6,2 м3. |  |  |  |  |

В приложениях 111 приведены данные для контроля и регулировок, моменты затяжки резьбовых соединений, характеристика автомобильных ламп, перечень шоферского инструмента и принадлежностей, подшипники качения и др.

Габаритные размеры автомобилей показаны на рис. 58. Размеры, отмеченные звездочкой, даны для автомобилей при полной массе, отмеченные двумя звездочками означают допустимое приближение устанавливаемого оборудования к кабине и раме в зоне колес. Остальные размеры для автомобилей в снаряженном состоянии.